深圳航空南区二期航材大楼自动化立体库房

技术规格书

一、深航南区二期航材大楼航材库房及货位需求概述

深航南区二期航材大楼建设已经完成公司立项和方案设计，现采购与之配套的仓储设备。航材大楼设计以空间利用率最大化、自动化和智能化作为设计理念；同时由于地块面积有限，为满足货位增长需求，拟在航材楼采用自动化立体仓储设备方案。

1、目的

通过自动化物流中心的智能化管理,实现航空器材的收货、验收、储存、拣选、发货、包装、管理信息化，同时满足库内航材自动盘点，通过新建此系统达到提高作业速度、准确性、提高客户满意度，提高物流信息传递处理速度及准确性的目的。本用户需求标准从项目和系统的角度阐述了用户的需求，包括用户对该项目设备（系统）的工艺流程与功能要求以及质量要求；技术要求内容将作为设备采购标准用以指导系统设计、设备生产、采购等过程。投标方须严格遵守招标方提出的技术要求。竞标方可针对此技术要求提出优化建议，但须征得招标方认可。

- 2、范围

适用于自动化立体仓储系统的设计、采购、制造、材料、运输、包装、检查、测试、调试、运行、操作、维护、验证、文件和缺陷责任期等过程。

- 3、职责

- 3.1招标方职责

招标方根据己方使用需求编制本技术规范，并对该内容负责。该技术规范的最终解释权归招标方。

- 3.2投标方职责

提供可被证实的技术标准，确保系统按技术规范中的需求参数稳定运行。若系统的标准设计与制造中的技术参数不一致时，竞标方须指明与技术规范要求不符之处，最终以招标方要求为准。

竞标方严格按照本技术规范所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备和服务，并对招标方所提供的相关资料负保密责任。

- 4、总体概述

本项目为交钥匙工程，包括从产品收货开始直到出库结束所有流程的立体仓储系统的设计、制造、安装、调试等工作。通过自动化立体仓储系统的信息化管理,实现备件的入库、储存、质检、换包、拣选、发货、包装、盘点。通过新建此系统达到提高作业速度、准确性、提高客户满意度，提高物流信息传递处理速度及准确性的目的，同时系统需具有扩展性（开放性），能满足今后未来10年航材发展的需求。

- 5、深航南区二期航材大楼结构：

- 投标方提供设计CAD图，竞标方需要满足投标方的长、宽、高要求。

- 6、自动化立体存储货位需求

自动化立体仓库设置在航材大楼内部，需充分利用空间。自动化立体库房存储的器材分为小型、中型、大型；中型、大型器材共设4个自动化巷道，由各竟标人自主设计，设计参数需满足投标人需求，设备内核心部件由投标人提供品牌要求，小型器材巷道由各投标人自主设计；要求东西南北留空（考虑消防分隔面积要求和分拣区可以设置在消防分隔区外）其中：

小型器材储物使用料箱存储，料箱存储货位数量50000个±5%，料箱材质为新料塑料，料箱内为插板形式最多插两块板，可变化为1格、2格、3格形式，每个料箱载重30≤Kg，料箱外尺寸长L600*D400*H230mm。

中型器材货位使用托盘存储，托盘存储货位数量需4300个±5%，每个托盘载重500≤Kg，托盘长宽高L1200*D1000*H150mm，其中4排货架所存储航材净高0.6米（不含托盘高度）；2排货架所存储航材净高设1米（不含托盘高度）。

大型器材货位使用托盘存储，2排货架所存储托盘存储货位数量需700个±5%，每个托盘载重1000≤Kg，托盘长宽高L2000*D1000*H150mm，所存储航材净高设1米（不含托盘高度）。

立体库房设备厂家，在规划设计时需满足库房面积2000平方以内：长59.2米*宽33米*高28.6米，承重要求:由各设备厂家详细计算。

二楼验收线规划需满足库房面积：长*宽*高以内，由投标方提供CAD平面图。

7、数据及分析

7.1 2017年航材库房整体数据

| 工作类别（项次） | 2017年 | 2016年 | 增长率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发料 | 300250项 | 260738项 | 13.16% | 增长率测算方式：2016年与2017年对比。 |
| 退料 | 41495项 | 38712项 | 6.71% |  |
| 收料 | 62885项 | 56157项 | 10.7% |  |
| 上架 | 104380项 | 94869项 | 9.11% |  |
| 包装 | 41714件 | 40448件 | 3.03% |  |
| 盘点 | 74478项 | 67469项 | 9.41% |  |

备注：以上所有原始数据已分别邮件提供给所有投标人，各投标人应根据原始数据完成每日收发货及相关效率分析，并提供详细的分析报告。

7.2  工位、手持机及频率需求

| 区域 | 工位 | 手持机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 送修组提货入库暂停（一层） | 1（托盘） | 1 | 电脑1台、条码打印机1台、无线PDA 1部 |
| 发料组拣选、发料（一层） | 15（托盘：料箱=5:10） | 12 | 电脑4台、激光打印机1台、针式打印机1台、条码打印机10台、无线PDA 12部、包装设备打包机1台、打纸机1台。 |
| 收料组出库验收（二层钢平台 ） | 2（托盘） | 1 | 验收线：配置电脑15台、激光打印机1台、针式打印机5台、条码打印机5台、无线PDA 1部。 |
| 发料组上架、入库（二层钢平台 ） | 15（托盘：料箱=5:10） | 6 | 上架区：需要配置电脑1台、条码打印机1台、无线PDA 6部。 |
| 管理组盘点、未来发料预留口（三层钢平台） | 15（托盘：料箱=5:10） | 5 | 电脑2台、条码打印机1台、无线PDA 5部。 |
| 三楼待修件库 |  | 1 | 电脑3台、激光打印机1台、条码打印机3台，包装设备打包机1台、无线PDA 1部、 |
|  |  | 26 |  |

50寸高清显示屏14部。

1、一楼大堂1部，用于宣传和演示用，一楼航材到货提示用；

2、航材拣选和发料9部，工作提示用；

3、航材验收1部，用工作量提示和工作进度提醒；

4、待修件库1部，用工作量提示和工作进度提醒，办公室1部，对科室整体工作控制和提示用；

| 项目 | 数量（项） | 占比 | 现有峰值--单循环（次/小时） | 要求频率--单循环（次/小时） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拣选发料 | 300250项 |  |  |  | 1、各投标人所提供的堆垛机性能和效率必须满足未来频率和标书中出入库能力要求； 2、托盘堆垛机数量按照巷道数量2比1配置。 |
| 周转件(托盘） | 30000项 | 10% | 35 | 35 |  |
| 消耗件（料箱） | 270250项 | 90% | 100 | 120 |  |
| 上架入库 | 104380项 |  |  |  |  |
| 周转件(托盘） | 11000项 | 10% | 35 | 35 |  |
| 消耗件（料箱） | 93380项 | 90% | 100 | 120 |  |

8、作业流程

8.1作业方式：作业时间24小时。

到货入库暂存8小时，下班后会有零星入库作业值班人员接收；拣选发料出库24小时，发运航材包装16小时；暂存航材出库验收8小时，下班后会保留1个人1条验收线24小值班验收；验收合格航材上架入库8小时、送修航材包装出库8小时。

需要增加航材到货系统（含验收航材运单查询、出库验收功能）、航材验收流水线5条、航材包装流水线两条（发料包装一条、送修航材包装一条）。

8.2库区物流总体流程：

一层：深圳本站发料输送线旁航材拣选区、拣选航材交接区；分公司需求发料，拣选完成航材上包装线。根据航材大小、重量等情况，选择合适的包装箱进行包装工作，条码枪扫描发料单信息，系统自动打印发货地址，包装完成航材送到待发货区，等待接货车辆进行交接；同时具备航材到货入暂存库功能，供应商送到货后，卸货码盘整理，在到货系统内录入信息（要求有到货软件系统），打印录入信息的标签，粘贴在整理好的航材包装箱上面，入立体库房到货暂存货架区。

二层为待验收航材暂存区；航材检验区需要有4条航材验收线体、打印挂签和可用件标签、验收合格航材分拣区、上架入库区。（此处需要详细说明，本项目的一个重点工作）

三层为预留出入库和盘点区；所有作业流程和工作全部在立体库内完成。

工作量显示系统，要求将库房内的温湿度情况、到货情况、发货情况、各工作岗位的情况、立库设备运行情况、以及工作提示情况集中在三楼办公室显示出来。

◆收料流程：

1、提货上架

航材到货系统：提货后运输人员卸货码盘，录入运单号，打印录入信息的标签，粘贴后扫描标签绑定架位，通过一层堆垛机入立体库到货暂存架位。需要配置电脑1台、条码打印机1台、无线PDA 1部。

2、航材验收流程和验收流水线规划：

航材到货系统：从立库暂存架读取出待验收航材，开展验收工作。

收料人员在二层通过堆垛机将暂存在立体库内的到货航材下架分拣，在二层航材验收库房进行验收，规划设置5条航材验收流水线，一条大件航材验收区，航材在流水线上开箱、验收、检验、粘贴标签等，验收合格后流到上架分拣区交给上架员进行下一步工作，不合格的产品送往隔离区交接分流。

分公司退回航材，验收合格航材重新打印挂签和可用件标签，不可用航材打印不可用标签，送待修库入库。

需要配置电脑15台、激光打印机1台、针式打印机5台、条码打印机5台。

航材包装流水线：接到航材验收组、维修人员退回的不可用航材，上包装流水线，对航材外观进行检查，对资料进行核对。选择合适的包装箱进行包装工作，放入资料后封箱，最后外箱粘贴资料打封箱带，入待修库暂存或发维修厂。

验收流水线规划：

1、需设置5条航材验收流水线，规划为双层有动力辊道流水线，长20-25米、宽1米，下层存放验收合格航材，上层存放待验收航材。5条垃圾自动回收皮带机，用于工作垃圾回收和处理。

2、每条流水线上设置3个验收操作台、1个检验操作台。操作台需要有拍照、摄像功能，下面有2-3个抽屉，可以存放包装时所需要的工具和资料，台面上可以放电脑和打印机的综合操作台。

3、验收员直接在流水线上进行开箱，拿取包装箱内的证书、装箱单等，核对航材件号、序号、数量等相关信息后，做系统收收料，质量做检验确认后。系统自动打印挂签、可用件标签，验收员将挂签放入包装箱内，可用件标签粘贴在包装箱左上角，收料工作完成。

4、最后5条流水线上的可用航材通过一条自动双层皮带机，将合格航材汇合到上架（入库）岗位旁边。验收时出现的不可用航材（少量的），验收员将不可用的航材放在自动双层皮带机的上层，汇合到指定区域。

5、垃圾自动回收皮带机，每2条线进行汇合成一个回收点。

6、待修航材从立体库内暂存架位读取出来后，直接与航材验收流水线相连接。

3、上架入库

上架员对验收合格航材进行核对、分拣、包装、扫码，在系统内读取出合适的存储货位，将航材与料箱、托盘扫码绑定，货位完成上架入库，货位从什么架位出来，回什么架上，处理上架差异。需要配置电脑1台、条码打印机1台，无线PDA设备6部。

4、退料入库

检查每个产品的质量合格后进行包装、打条码等入库，不合格的产品送往隔离区交接分流。

◆发料流程：

设备根据系统指令将需要出库的航材调出，托盘出库的自动输送至分拣线进行分拣，料箱出库的自动输送至分拣线进行分拣，托盘与料箱拣选完成后返回原货架，分拣发货作业区域全部在一层立库内完成。一层、二层每个分拣口都需要配条码打印机，无线PDA设备。

发料主要包括定检预约发料、航线发料、分公司调拔发料。

深圳总部发料流程及航材值班台和交接线体规划设置：

1、设备根据系统指令将需要出库的航材调出，托盘出库的自动输送至分拣线进行分拣，发料员用条码枪（PDA）扫描进行航材分拣，料箱出库的自动输送至分拣线进行分拣，发料员用条码枪（PDA）扫描进行航材分拣，托盘与料箱拣选完成后返回原货架。一层出库、二层入库分拣口输送线上需要设有暂存料箱缓存装置可以放置电脑、操作工作、料箱，当一个单内超过两项以上时，分拣需要完成合单，拣选好的航材放在缓存装置上进行合单。注意系统可以完成标签打印，领料单打印，改善目前的打印问题。每两个拣选口配1部高清显示屏。

2、将拣选好的航材放在待交接线体（航材值班台的右边）上，如一个单内有周转件和消耗件，将拣选好的周转件和消耗件在交接线体上合单，交接线体规划为无动力双层辊道线，上层为待交接暂存，下层为空料箱收集暂存，均带一定倾斜角度，领料人员根据显示屏找到自己需要领用的航材暂存箱（区）。

3、需要配置电脑4台、激光打印机1台、针式打印机1台、条码打印机10台、无线PDA 10部、高清显示屏1部。

往分公司发料、包装：

1、航材分拣与上面相同。

2、将拣选好的航材放在包装流水线体上（航材值班台的左边），包装流水线体规划为一条长15-20米（含缓存航材线体）、宽1米的无动力辊道线体，线体的旁边设置2个操作台进行包装工作，操作台需要有拍照、摄像功能，下面有2-3个抽屉，可以存放包装时所需要的工具和资料，上面规划一层可以放电脑和打印机的综合操作台。线体上设置有自动打带机。

3、配置电脑2台、激光打印机1台、条码打印机2台（打印地址用），打纸机1台（航材包装填充材料）、高清显示屏1部。

三楼待修件库房送修航材包装线体：

1、根据系统指令将需要送修的航材，放在包装流水线体上，

2、包装流水线体规划为一条长15-20米（含缓存航材线体）、宽1米的无动力辊道线体，线体的旁边设置3个操作台进行包装工作，操作台需要有称重、拍照、摄像功能，下面有2-3个抽屉，可以存放包装时所需要的工具和资料，上面规划一层可以放电脑和打印机的综合操作台。线体上设置有自动打带机。

3、配置电脑3台、激光打印机1台、条码打印机3台、高清显示屏1部。

8.3 详细作业流程图

(1)	入库总流程

(2)	转库入库流程

(3) 新件入库流程

(4)旧件交接流程

(5)出库发料总流程

(6)返厂维修流程

(7)转库发料流程

(8)飞机维修出库流程

(9)盘库流程

9、运作模式

所有航材都采用软件系统进行管理、通过堆垛机系统、输送系统、拣选系统共同协作完成进出库工作。

管理软件系统：软件系统完成对立体库所有管理工作。同时软件系统须与我公司现有的AMICOS系统进行数据的传递、读取（包含上传和下载数据）。

物料、托盘的管理：采用条形码管理航材、托盘。物料条形码由 50 位以内数字和字母组成。通过依次扫描航材及托盘上的条码，将航材和托盘绑定为一个整体进行贮存和发放。

10、其它技术要求

主库区自动化立体仓储设备用电功率尽量满足环保要求。

主库区自动化立体仓储设备需配合消防栓预留消防通道。

主库区自动化立体仓储货架需配合预留自动化喷淋装置及通道。

工作时间：365天/年，24小时/天。

抗震设防烈度为 8 度，设计基本地震加速度值为 0.30g。

恒温恒湿环境：常温0-30℃，相对湿度35%-75%，无凝露。

自动化立体存储设备出库、入库航材跌落率为0，误取率为0。

厂家需在正式验收后，设备运行初期（12个月内），派驻至少1名技术人员在现场驻守。

二、工程符合的标准及规范（是否需要更新）

本项目范围内的全部系统，其工程设计、材料和设备选择、工程施工、文件、检验测试、系统调试及验证、竣工应满足以下法规、指南和规范的要求：

1、GB 12265.3-1997机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距；

2、GB 2894-2008安全标志及其使用导则；

3、GB 3811-2008《起重机设计规范》；

4、GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》；

5、GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》；

6、GB 50016-2014《建筑设计防火规范》；

7、GB 50017-2003《钢结构设计规范》；

8、GB 50018-2008《冷弯薄壁钢结构技术规范》；

9、GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》；

10、GB 50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》；

11、GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》；

12、GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》；

13、GB 50176-1993《民用建筑热工设计规范》；

14、GB 50205-2001钢结构工程施工质量验收规范上肢触及危险区的安全距离；

15、GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范机械设备安装工程施工及验收通用规范》；

16、GB 50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》；

17、GB 50270-2010《输送设备安装工程施工及验收规范》；

18、GB 50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》；

19、GB 5226.2-2002机械安全机械电气设备第32部分起重机械技术条件；

20、GB 6067.1-2010《起重机械安全规程(总则)》；

21、GB 6807-2001钢铁工件涂装前磷化处理技术条件；

22、GB 8567-2006《计算机软件文档编制规范》；

23、GB/T 13306-2011标牌；

24、GB/T 14085-1993信息处理系统计算机系统配置图符号及约定；

25、GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理；

26、GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》；

27、JB/T5319.1-2008《有轨堆垛起重机 术语》；

28、JB/T 11270-2011立体仓库组合式钢结构货架技术条件；

29、JB/T 2960-1999巷道堆垛起重机型式与基本参数；

30、JB/T 5323-1991立体仓库焊接式钢结构货架技术条件；

31、JB/T 7016-1993有轨巷道堆垛起重机技术条件；

32、JB/T 9018-2011《自动化立体仓库设计规范》；

33、CECS 23-1990《钢货架结构设计规范》；

34、DIN 15350-1992《有轨巷道堆垛起重机 钢结构计算规范》；

35、EN 292 1-3欧洲国家通用标准－设计总原则；

36、EN 528-1996有轨巷堆垛设备安全性

37、FEM 9.221巷道堆垛机的性能数据、可靠度、有效度；

38、FEM 9.222含有巷道堆垛机和其它设备的系统的可靠性及验收；

39、FEM 9.753《存取机的安全规范》；

40、FEM 9.831自动化仓库机器的性能数据循环时间；

41、FEM 9.851巷道堆垛机循环时间的性能数据；

42、0137HB/Z178-90计算机软件验收基本要求；

43、0137HB/Z180-90计算机软件质量特性评价方法；

44、FEM 9.851巷道堆垛机循环时间的性能数据；

45、GB 50015-2003 《建筑给水排水设计规范（2009版）》

46、GB 50974-2014 《消防给水及消防栓系统技术规范》

47、GB 50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》

48、GA 836-2009   《建设工程消防验收评定规则》

49、公消[2007]479号 《建筑工程消防验收评定暂行办法》

50、GB50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》

51、GB/T 50314-2006 《智能建筑设计标准》

52、GB50348-2004 《安全防范工程技术规范》

53、GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

54、JGJ16-2008 《民用建筑电气设计规范》

55、GB50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》

56、GB50526-2010 《公共广播系统工程技术规范》

57、GB50058-1992 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

58、GB50263-2007 《气体灭火系统施工及验收规范》

59、其他未列规范、标准以设计图纸为准

三、工程内容及范围

1、本次招标为“交钥匙”工程，投标方需完成的系统组成包括如下部分：

(1)	自动化立体仓库系统的货架；

(2)	托盘堆垛机（含巷道设备等）；

(3)	托盘输送及分拣系统（含合流/分流设备）；

(4)	料箱输送及分拣系统（含合流/分流设备）；

(5)	料箱库系统（各家根据自身产品规划）；

(7)	托盘及料箱；

(8)	称重、尺寸测量装置、拍照、摄像存储装置；

(9)	出入库、日常工作量、库房内环境，用50寸高清显示屏信息提示系统；

(10) 自动化立体仓库系统的管理系统（除了常规立体仓库管理模块外，还需提供产品质检管理、到货入库、发货等功能、工作量监控、差异提示）；

(11) 自动化立体仓库系统的安装、调试和验收；

(12) 自动化立体仓库系统的技术培训；

(13) 自动化立体仓库系统验收合格移交后，需安排1名技术员，提供12个月的运行支持服务（可以解决机械、电气、软件问题的现场陪护运行12个月）；

(14) 质保期内的备品备件及维修工具等；

（15）其他为完成本项目必须的设备或服务等。

2、配合招标方完成的项目

(1) 消防设施：配合招标方留出消防的位置、通道和接口。

(2) 照明及空调设施：配合招标方留出照明及空调的位置和接口。

(3) 安防系统：配合招标方留出安防系统的位置和接口。

(4) 控制室（机房）：提出中控室建设具体要求，由招标方完成施工；中控室建在三楼。

(5)钢平台系统：提出钢平台搭建的位置、尺寸、图纸、承载、地面噪音处理等详细技术参数要求，堆垛机起始点处的钢平台由投标方完成施工。

(6)二、三层墙体开孔：提出钢平台与副楼连接的二三层墙体开孔等位置、图纸等要求，由投标方完成施工。

(7)IT系统硬件：提出所有IT系统硬件配置如服务器、UPS电源、电脑、打印机等，由投标方完成采购。

(8)在不增加成本前提下，为完成本项目而产生的相关配套、设计变更施工等，招标方对本项目有合理更改或增减的权利，在认为有变更的必要时，以书面通知投标方，投标方应即遵照办理，不得藉辞推诿或提出异议。

3、主要设备的技术参数描述

3.1 堆垛机为本系统核心设备之一，投标书中应对其详细描述：

(1) 生产厂商、型号、规格、配套货架等；

(2) 轨道型式、滑触线情况；

(3) 水平行走：驱动、制动方式、定位方式、定位精度、空载和满载速度和加速度、驱动轮8年质保，驱动轮故障免费更换；投标时对机轮参数进行说明；

(4) 升降载货台：台面尺寸、提升高度、升降驱动方式、制动方式、货形检测等安全检测装置情况、定位方式及精度、空载和满载速度和加速度；

(5) 伸缩货叉：类型、定位方式及精度、伸缩速度及加速度、伸缩行程等；

(6) 堆垛机移动操作装置：配置机上操作屏，有利于检修人员在高空检修堆垛机时的操作安全；

(7) 外围设备（围栏及安全门锁）；

(8) 提供所有电机的参数型号、产地、品牌等信息等；

3.2 料箱库为本系统核心设备之一，投标书中应对其详细描述：

(1) 生产厂商、型号、规格、运载能力、加移载装置后最低高度；

(2) 驱动、制动方式、定位方式、定位精度、空载和满载速度和加速度，驱动轮材料；

(3) 轨道型式、滑触线情况；

(4) 通信方式；

3.3 货架系统为本系统主要设备之一，投标书中应对其详细描述：

(1) 所用材料的来源、规格等技术参数。

(2) 详细的货架制造工艺、要求及验收标准。

(3) 详细的货架安装要求及验收标准。

(4) 所用材料的防锈防腐蚀的具体方法或工艺。

3.4 分拣及输送系统为本系统主要设备之一，投标书中应对其详细描述：

(1) 提供分拣及输送系统所有技术参数、工作流程。

(2) 提供分拣输送系统主要设备遵循的法规及行业标准的名称。

(3) 详尽的说明保障分拣输送系统能安全、准确运行时所采取的有效措施。

(4) 提供所有电机的型号、产地、品牌等信息。

(5) 要求输送线采取封闭式边。

四、设备技术参数及要求

1、总体要求（编号01）

| 需求编号 | 具体需求（总体需考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 01-01 | 要求将本系统建设成为具有国际先进水平的高效自动化立体仓储中心，集入库、存储、拣选、发料等为一体。 |
| 01-02 | 对自动化立体仓库进行动态管理与调度，为配送及拣选提供有效存贮管理。 |
| 01-03 | 对自动化立体仓库的运行状况，力求设备有合理的利用率和合理的存储。 |
| 01-04 | 为各管理部门提供有价值的运行信息和辅助决策信息。 |
| 01-05 | 本系统除了作为完整的系统独立运行，还应能和其它信息系统进行信息、数据的交换。 |
| 01-06 | 本项目为交钥匙工程，包括从产品送达入库开始直到出库结束所有流程的自动化立体仓储系统的设计、制造、安装、调试等工作 |
| 01-07 | 通过自动化立体仓储系统的信息化管理,实现航材的入库、储存、质检、换包、拣选、发货，盘点，通过新建此系统达到提高作业速度、准确性、提高客户满意度，提高物流信息传递处理速度及准确性的目的，同时系统需具有扩展性，能满足今后10年航材管理发展的扩展需求 |
| 01-08 | 根据采购计划，航材送达仓库，人工码垛到托盘后通过堆垛机入立体库暂存架位。根据航材检验要求，暂存托盘从立体库出库，检验合格后放入挂签和粘贴可用件标签，再入托盘立体库或料箱库。根据出料要求，人工分别从托盘立体库和料箱立体库出库的容器内将航材拣选到暂存区，待配送或领用。 |
| 01-09 | 托盘立库区主要用于存储航材周转件及空托盘，库前区一层与发料暂存区、包装区、到货码盘区连接，二层、三层与钢平台连接，主要用于中型备件的整箱/整托入库和库存备件的出库；料箱立库区主要用于存储消耗件；库前区一层与外界连接，二层、三层与钢平台连接，主要用于消耗件入库和出库； |
| 01-10 | 中标方在整体项目完成后，需根据招标方要求制作一份时间为5分钟的完整的视频宣传短片，相关费用包含中报价中。 |

2、立库货架（编号02）

2.1货位数要求（编号02-01）

| 料箱仓储货架－货位数量(个) | 巷道数量（条） | 货物净空高(mm) | 货位载重（KG） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＞50000 | 5条 | 各投标人按货位数自行设计 | 30 | 按航材楼平面设计布局。 |
| 托盘仓储货架－货位数量(个) | 巷道数量（条） | 货物净空高(mm) | 货位载重（KG） | 备注 |
| ＞5000个，其中型托盘数量4300个，长型托盘数量700个。 | 中型托盘3条，长型托盘1条。 | 各投标人按货位数自行设计 | 500 | 按航材楼平面设计布局。 |

2.2 货架及钢平台技术要求

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 02-02 | 货架及钢平台抗震能力：深圳，8级烈度，地震加速度：0.3g；货架颜色：绿色。 |
| 02-03 | 货架的钢材（板材或型材）材质采用上海宝钢、武钢、鞍钢钢材（不低于SS400或Q235牌号性能），投标书有性能指标。货架的制造遵照国标GB50205-2001的规定。钢材表面锈蚀、麻点或划痕的深度不大于该钢材厚度负偏差值的一半，且断口处不应有分层缺陷。 |
| 02-04 | 货架及钢平台设计考虑货物重量分布不均匀所造成的变形，设计必须有相关计算依据，所有的设计必须通过有限元分析，并提供相应报告；同时应遵循相关法规、行业相关标准及用户要求和系统集成商提供的技术文件，投标方同时应提供所遵循的法规及行业标准的名称。 |
| 02-05 | 货架片及支撑杆件应采用胎模制作，螺栓孔均在胎模上套钻，不允许安装时扩孔； |
| 02-06 | 所用材料都应防锈防腐蚀。投标方应提供所用材料的防锈防腐蚀的具体方法或工艺，表面用环氧树脂粉末静电喷塑处理，厚度：60~80μm。货架表面必须经脱脂、酸洗—磷化－水洗－烘干－静电喷涂，涂料采用热固环氧树脂（粉状），其质量均按GB6807-2001 标准，保证涂层表面丰满平滑，无色差，不允许出现缩孔包花等现象，货架颜色由投标方提供标准色色板由招标方确定颜色； |
| 02-07 | 投标方应提供详细的货架安装工艺、要求，调试步骤及验收标准。货架的安装、调试、交验的依据：国标GB50205-2001、行业标准JB/T5323-1991、货架投标方的企业标准； |
| 02-08 | 投标方应提供最终完整的设计图纸的电子版和纸质版。且图纸应和现场一致； |
| 02-09 | 投标方应向招标书提供货架及钢平台系统对土建的详细要求； |
| 02-10 | 投标方应根据客户的消防方式进行设计。货架设计时应考虑货物之间、货物/货架之间及货物/消防设施之间的安全距离，货架片背部留有至少300mm净空，以方便支架等的安装。 |
| 02-11 | 货架横梁满载荷下的挠度值允许存在上拱值，不允许存在预应力，初始荷载后残余变形不得大于2mm； |
| 02-12 | 货架与地面的连接采用化学螺栓+无收缩水泥柱脚灌浆；货架沉降控制在±4mm。 |
| 02-13 | 货架应防雷接地。货架片及地轨之间采用扁钢连接成整体，要求每个巷道货架片与地轨之间至少有3 处用扁钢焊接连接，并且与建筑的接地点连接； |
| 02-14 | 部件焊缝表面焊接均匀，不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷； |
| 02-15 | 对焊缝和贴角焊缝的外形尺寸极限偏差应符合GB50205-2001中有关规定； |
| 02-16 | 靠近通道面位置货架需整体安装护网，以确保物料和人员安全。 |
| 02-17 | 本项目《货架交验规范》是货架交验的最终依据。投标方须在合同签订前提出校验规范文本，交招标人审核。以上所有招标人的确认，均不排除货架投标方应承担的责任。 |
| 02-18 | 立体货架应由供应商提供或采用上海精星、南京音飞、南京六维、上海世仓的产品并提供相关资料； |
| 02-19 | 提供货架的所有标识，包括货架列标识、层标识、整体载荷标识、每层载荷标识等，以锚固方式固定。需要有安全护网。 |
| 02-20 | 货架安装精度 ⑴、同层横梁高度偏差±3mm； ⑵、同货格同层横梁，靠堆垛机侧横梁的高度不应低于另一侧，其高差应≤4mm； ⑶、货架片全高极限偏差为±2mm； ⑷、全宽极限偏差为±5mm； ⑸、货架片同侧面在巷道全长弯曲偏差≤10mm； ⑹、货架片侧面及立柱内外弯曲偏差≤10mm（全高）； ⑺、相邻货架片立柱底部中心距偏差±2mm; ⑻、以轨道中心线为基础到二边货架的尺寸偏差±2mm； ⑼、同一巷道同列货架片错位偏差≤5mm； ⑽、上下立柱之间必须紧密贴合，不允许存在间隙； ⑾、横梁长度尺寸误差小于1mm； ⑿、横梁装配后，两端高低误差小于1mm，全长范围内横梁水平偏差小于1/1000mm，最大不超过10mm； ⒀、承载最大载荷时横梁绕度不大于L/300，最大不超过8mm； ⒁、安全系数不小于1.75； |

3、 料箱及塑料托盘技术要求（编号03）

| 需求编号 | 名称 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 存储容量（个） | 采购数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-01 | 料箱 | 1、原材料：增韧增强改性聚丙烯,全新料，符合国家环保要求；采用一次注塑成型法生产，所选材质满足周转箱长期使用的可靠性； 2、每个料箱载重30KG，料箱外尺寸长600mm*宽400mm*高230mm。 3、每个料箱内部平均设置插页卡槽2块，且插页和卡槽有相互闭合设计，可以将料箱内部划分为1个单元、2个单元、3个单元； 4、结构：周转箱箱底结构设计满足仓储及流水线系统的传输要求，底部无卫生死角，设有防滑皮纹使得周转箱在输送设备上行走时稳定、无噪音，并设计导向面，适合在流水线等各种输送或拣选设备上使用； 5、颜色：与货架相同，产品保质期一年，如产品不合格，包退包换，由此产生的一切费用由竞标方承担。 料箱采用无毒环保材料，并具有使用寿命长、美观、质轻、防滑、防霉、易冲洗、不透水性等特点。 1）箱体外形尺寸：600×400×280（长×宽×高，单位：mm） 2）单箱承重：30KG。 3）周转箱预留条码安装凹槽，带自锁功能。 | ＞50000 | 50000 |
| 03-02 | 塑料托盘 | 1、原材料：增韧增强改性聚丙烯,全新料，符合国家环保要求。 2、托盘宽1000mm，深（进叉方向）1200mm。 3、托盘动载不小于：500KG，静载不小于1000KG。 4、托盘内部横向内置4根钢管，纵向内置4根钢管。 5、托盘类型：欧式托盘，托盘采用四向进叉式，使用面为单面，底部结构为川字型，预留标签卡槽。 6、托盘满足在立体货架、堆垛机、输送机上的输送和搬运需求；托盘性能：托盘表面平整，并做防滑处理，两平面翘曲不大于5mm，两对角线误差不大于4mm；在各种承重工况下托盘满载后变形量不大于5mm； 7、颜色：蓝色RAL5012。 | ＞4300 | 4300 |
| 03-03 | 塑料托盘 | 1、原材料：增韧增强改性聚丙烯,全新料，符合国家环保要求。 2、托盘宽2000mm，深（进叉方向）1000mm。 3、托盘动载不小于：1000KG，静载不小于1500KG。 4、托盘内部横向内置4根钢管，纵向内置4根钢管，由于此托盘较长，请评估内置钢管数量是否可以满足。 5、托盘类型：欧式托盘，托盘采用四向进叉式，使用面为单面，底部结构为川字型，预留标签卡槽。 6、托盘满足在立体货架、堆垛机、输送机上的输送和搬运需求；托盘性能：托盘表面平整，并做防滑处理，两平面翘曲不大于5mm，两对角线误差不大于4mm；在各种承重工况下托盘满载后变形量不大于5mm； 7、颜色：蓝色RAL5012。 | ＞700 | 700 |

4、手持机（PDA）技术要求（编号04）

| 需求编号 | 名称 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04-01 | 手持机（含基站） | 1、采用优博讯、劳易测等国内一流品牌，需无线型。 2、条码扫描：1D/2D条码阅读器；可读取所有国际通用一维条码和二维条码；可读取屏幕条码和彩色条码。 3、RFID：支持HF RFID和UHF RFID共存。HF RFID模块：13.56MHz，支持ISO14443 A&B、ISO15693协议；UHF RFID模块：支持 ISO18000-6B和ISO18000-6C协议，最远读距不得小于3米。 4、主电池：可充电锂电池，工作时间不得低于10小时； 5、充电时间：不超过4小时； 6、RTC电池：支持； 7、无线局域网：Wi-Fi：支持802.11b/g/n，支持Wi-Fi和蓝牙共存；蓝牙：Bluetooth Class2.1 + EDR； 8、物理接口：Mini USB、POGO PIN； 9、音频：扬声器； 10、其他附件：电源适配器、数据线、电池； 11、加配配件：每台加配一个标配充电电池、充电底座、皮套； 12、使用环境：工作温度：-10 ～ 50℃；储存温度：-20 ～ 70℃；湿度：5%RH～95%RH (无凝结)；坠地抗震高度：能承受1.2米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击；IP等级：IP54以上； 13、售后服务：保修期一年以上，终身维修。 | 36 |

5、 托盘堆垛机技术要求（编号05）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 05-01 | 投标方提供的设备应能满足物流需求能力；主体架构设计合理，便于维护、检修，且应有多种保护装置； |
| 05-02 | 堆垛机结构型式为双立柱单伸位堆垛机，堆垛机对应8排货架（4个巷道），使用水平往复直线运行、垂直升降、货叉左右伸缩叉取的堆垛机；不设置转轨。 |
| 05-03 | 投标方应提供堆垛机所有技术参数，并且要求水平行走：≥160m/min；垂直升降：≥40m/min；货叉伸缩：无货时≥40m/min、有货时≥20m/min；水平行走加速度：0.4 m/s2；垂直升降加速度：0.4m/s2；货叉伸缩加速度：0.3m/s2； |
| 05-04 | 投标方应提供：单机单循环作业时间、单机复合循环作业时间、单机及系统出入库能力。要求达到：单循环：≥35PL/h；复合循环：≥45PL/h； |
| 05-05 | 1、需求频率：整体单循环140PL/h； 2、各投标人所提供的堆垛机性能和效率必须满足未来频率和标书中出入库能力要求； 3、托盘堆垛机数量按照巷道数量一比一配置； |
| 05-06 | 应详尽说明堆垛机在运行时升降和平移速度的控制方式。调速功能：模拟量闭环调速，S形曲线加减速，防止货物加减速时倾倒； |
| 05-07 | 定位采用国际先进定位方式：激光定位或条码定位，堆垛机定位精度为：行走/升降±5mm；货叉±3mm； |
| 05-08 | 堆垛机支持全自动、半自动、手动和维修手动四种操作方式，且转换方便； |
| 05-09 | 堆垛机地轨：轨道接缝处采用无缝连接； |
| 05-10 | 堆垛机须具有但不限于如下功能： a、断电保护功能；b、堆垛机维保提醒功能；c、故障自诊断功能；d、过程诊断功能；e、操作日志；f、参数化设置等功能； |
| 05-11 | 堆垛机设备需运行平稳，防摇摆，走行、升降、货叉采用独立的变频控制，行走、升降速度在手动模式下变频可调； |
| 05-12 | 堆垛机具备货位虚实探测功能（避免双重入库）、货物在载货台上的位置检测、断电保护、电气过热过载保护、防坠落装置、急停装置、维修爬梯等。投标方需做详细说明； |
| 05-13 | 堆垛机两边有防冲撞装置，具备安全保护装置：行走和升降有电器及机械防撞保护，载货台有超速保护、断绳保护、尺寸检测装置、有超载装置，各方向有减速和刹车装置、阻挡装置。堆垛机具备维修爬梯，便于维修，其外围设备具有围栏及安全门锁。投标方需做详细说明； |
| 05-14 | 当堆垛机出现故障或探测器发现异常情况时，堆垛机即停止运行，同时发出声光报警；具备描述故障报警情况、自诊断情况、各方向减速和刹车装置、钢丝绳（或链）张力检测、阻挡装置、防坠装置等等。堆垛机应该具备称重及超重自动报警功能。 |
| 05-15 | 抗干扰性能：多机同时启动；抗电磁干扰；抗光干扰； |
| 05-16 | 应提供堆垛机系统主要部件的品牌、型号等，应详尽的说明堆垛机系统运行流程及保障堆垛机系统能安全、准确运行时所采取的有效措施； |
| 05-17 | 所有电机及减速电机采用SEW/Nord/Demag、伦茨、Siemens品牌电机，且都用过载等保护装置，防护等级为IP54，投标方同时提供所有电机的型号、产地、品牌等信息；厂家需在资料中附上电机采购合同封面及采购清单。 |
| 05-18 | 控制系统：SIEMENS 的PROFINET或PROFIBUS，S7-1500系列PLC ； |
| 05-19 | 变频器采用SCHNEIDER/Danfoss/SEW/SIEMENS/德国艾默生，低压电器采用SIEMENS/SCHNEIDER，条码阅读器采用LEUZE/COGNEX，光电开关采用LEUZE/P+F，触摸屏采用SIEMENS；检测元件选用P+F/LEUZE/OPTEX；执行元件选用西门子或TE； |
| 05-20 | 关键部位轴承采用SKF、IKO轴承； 刹车制动装置灵敏可靠； |
| 05-21 | 堆垛机水平行走机构采用轮箱结构；安装精度和连接强度应符合安全和使用要求。堆垛机的钢丝绳应采用符合有关规定的圆股钢丝绳，钢丝绳不得接长使用。 |
| 05-22 | 货叉选用MIAS(米亚斯) 、Eurofork或国际知名品牌；自动纠偏功能：自动检测货架偏移，自动修正货叉位移，防止碰撞；投标方需提供货叉运行精度、伸缩速度。 |
| 05-23 | 通讯：采用工业以太网。通讯设备、定位设备、条码设备采用德国LEUZE、P+F、西门子国际知名品牌。货叉定位：接近开关+绝对值编码器；通讯采用无线以太网或红外通讯技术； |
| 05-24 | 采用底部滑触线供电方式，使用法勒、松下、德玛格品牌； |
| 05-25 | 堆垛机要求支持在线托盘条码检测功能，条码检测设备选用德国P+F、德国LEUZE品牌； |
| 05-26 | 扁平电缆或柔性电缆选用电梯专用柔性电缆，柔性电缆采用国内一线品牌产品； |
| 05-27 | 电源：380 V、50Hz 三相五线制；堆垛机的运行噪音≤75dB； |
| 05-28 | 投标方提供：型号(制造厂家)、型式、额定载重量、载货尺寸、水平加速度、升降加速度、水平行走定位精度、垂直升降定位精度、伸叉定位精度、升降高度、伸叉行程、货叉微升行程、货叉微降行程、操作方式、控制方式、驱动方式、作业形式、供电方式、电源和机械、电器、控制的安全功能； |
| 05-29 | 投标方推算设备承载标准是否符合地面要求。 |
| 05-30 | 堆垛机立柱表面喷塑；整体颜色：绿色；护栏、其它防护设备颜色：橘红色（RAL2004）；所有部件都应防腐蚀防锈； |
| 05-31 | 投标方应提供堆垛机遵循的法规及行业标准的名称；二层设置一部托盘收集机。 |
| 05-32 | 各投标方必须详细提供对投标产品制造工艺、制造设备及检测手段等详细介绍和说明，并提供以往同规格产品的产品标准、地市级或以上质检部门质量检验报告等，主要系统部件如采用整套原装进口产品，请提供相关进出口资质及以往类似产品的进口报关记录、原产地说明等，相关设备完成交付后必须提供报关单。 |
| 05-33 | 堆垛机行走材质、品牌要求、使用年限说明、噪音。 |

6、料箱堆垛机技术要求，要求投标方提供整体进口堆垛机（需提供报关单、原产地：欧洲），或更好的技术指标。丹巴赫（Dambach）、德马泰克（DEMATIC）、圣菲乐或同等欧洲品牌，并在竞标时说明技术参数。

整体进口堆垛机技术参数，或更好的技术指标。

项目名称,招标技术要求

1、型式（单或双深、单或双货位、单或双柱等）: 单深（双深）单立柱；

2、重载速度:速度200 m/min ;

3、加速度: 2.0 m/s2

4、载货外形（L×D×H）（mm）: 长600mm*宽400mm*高230mm，插板形式最多插两块板，可变化为1格、2格、3格形式。

5、荷载能力（Kg）:35kg

6、单循环作业处理能力:110箱/h

7、提升高度（m）:控制在仓库高度以内

8、空载速度速度: 220 m/min

9、空载速度加速度: 2.0 m/s2

10、通讯方式: 数据无线通信

11、与WMS通讯方式:以太网

12、与输送机联锁功能:要求具有

13、认址方式:推荐条码认址

14、垂直与水平定位精度: ±3mm ,±5mm

15、电机:SEW等

16、PC-Control:西门子等

17、总线系统:西门子等

18、货叉：欧洲原装进口

19、运行噪声:≤75 dB(A)（高速）

| 需求编号 | （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 06-01 | 各投标方根据自身设备特点规划。货位数量尽量多、系统处理能力尽量大。满足招标方提出的存储货位数和最大效率要求 |
| 06-02 | 竞标方应提供：单机单循环作业时间、复合循环作业时间、单机及系统出入库能力。要求达到：单循环：≥90箱/h；复合循环：≥110箱/h； |
| 06-03 | 1、需求频率：整体单循环450箱/h（近期需求）/500箱/h（未来需求） 2、各投标人所提供的堆垛机性能和效率必须满足未来频率和标书中出入库能力要求； 3、各投标人可根据近期需求频率自行决定堆垛机的投标数量（堆垛机必须按照巷道数量一比一配置），但必须提供详细的测算依据和可行性分析； |
| 06-04 | 提供合理的应急解决方案，需在竞标时做详细说明；进口的堆垛机需要有厂家的授权售后维修服务。 |
| 06-05 | 应详尽说明在运行时升降和平移速度的控制方式。调速功能：模拟量闭环调速，S 形曲线加减速，防止货物加减速时倾倒； |
| 06-06 | 主体架构设计合理，便于维护、检修，且应有多种保护装置。 |
| 06-07 | 抗干扰性能：多机同时启动；抗电磁干扰；抗光干扰； |
| 06-08 | 设备具备货位虚实探测功能（避免双重入库）、货物在载货台上的位置检测、断电保护、电气过热过载保护、防坠落装置、急停装置、维修通道。投标方需做详细说明； |
| 06-09 | 走行和升降有电器及机械防撞保护，载货台有超速保护、断绳保护、尺寸检测装置，各方向有减速和刹车装置、阻挡装置。投标方需做详细说明； |
| 06-10 | 当出现故障或探测器发现异常情况时，即停止运行，同时发出声光报警； |
| 06-11 | 水平定位：激光测距；垂直定位：激光条码；货叉定位：接近开关+绝对值编码器；通讯采用无线以太网或红外通讯技术； |
| 06-12 | 自动纠偏功能：自动检测货架偏移，自动修正货叉位移，防止碰撞； |
| 06-13 | 载货台运行平稳、安全，且有超载装置； |
| 06-14 | 支持全自动、半自动、手动和维修手动四种操作方式，且转换方便； |
| 06-15 | 详尽的说明系统运行流程及保障系统能安全、准确运行时所采取的有效措施； |
| 06-16 | 电气元器件采用国际知名品牌 |
| 06-17 | 电机采用伺服电机，且都设置过载等保护装置，防护等级为IP54，采用德国进口品牌，竞标方同时提供所有电机的型号、产地、品牌等信息； |
| 06-18 | 控制系统：采用SIEMENS 的PROFINET或Profibus，S7-1500系列PLC ；拒绝专用电路； |
| 06-19 | 支持在线条码检测功能，条码检测设备选用德国P+F、德国LEUZE品牌； |
| 06-20 | 变频器采用SCHNEIDER/Danfoss/西门子/德国艾默生，低压电器采用SIEMENS/施耐德，条码阅读器采用LEUZE/COGNEX，光电开关采用LEUZE/P+F，触摸屏采用SIEMENS；检测元件选用P+F/LEUZE/OPTEX；执行元件选用西门子或TE； |
| 06-21 | 运行噪音≤75dB（高速）； |
| 06-22 | 竞标方提供：型号(制造厂家)、型式、额定载重量、载货尺寸、水平加速度、升降加速度、水平行走定位精度、垂直升降定位精度、伸叉定位精度、升降高度、伸叉行程、货叉微升行程、货叉微降行程、操作方式、控制方式、驱动方式、作业形式、供电方式、电源和机械、电器、控制的安全功能； |
| 06-23 | 投标方推算设备承载标准是否符合地面要求。 |
| 06-24 | 整体颜色：绿色；护栏、其它防护设备颜色：橘红色（RAL2004）；所有部件都应防腐蚀防锈； |
| 06-25 | 各投标方必须详细提供对投标产品制造工艺、制造设备及检测手段等详细介绍和说明，并提供以往同规格产品的产品标准、地市级或以上质检部门质量检验报告等，主要系统部件如采用整套原装进口产品，请提供相关进出口资质及以往类似产品的进口报关记录、原产地说明等，相关设备完成交付后必须提供报关单。 |
| 06-26 | 投标方应提供遵循的法规及行业标准的名称； |
| 06-27 | 堆垛机行走轮材质、品牌要求、使用年限说明、噪音。 |
| 06-28 | 堆垛机出现故障报警时，办公室主显示器上能显示故障报警、故障代码。 |

7、 托盘输送线和分拣线技术要求（编号07）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 07-01 | 1、投标方提供托盘出入库输送线和分拣线设计及设备提供，提供的设备应能满足物流的需求能力；2、一层、二层需要各规划5个分拣口。 |
| 07-02 | 输送系统的相应位置应配套检测开关、检测输送机托盘容量，并能通过控制系统实时调整输送机托盘密度； |
| 07-03 | 1、外形检测站采用铝型材支架；2、整个托盘输送线和分拣线采用铝型材制作；3、所有激光传感器采用全封闭包裹式设计。 |
| 07-04 | 输送机缓慢启停并根据托盘流量合理控制运行速度，确保无堵塞、撞击、箱体掉落、散垛、箱体损坏等现象发生； |
| 07-05 | 输送机驱动单元选用免维护电机SEW、诺德、伦茨等进口品牌产品，应合理选择驱动单元功率并确保输送机满载及正反向运行时均可正常启动；厂家需在资料中附上电机采购合同封面及采购清单。 |
| 07-06 | 根据输送系统不同部位的使用要求合理设置不同类型的输送机，但不得使用转摆链式输送机，以达到拐弯、可积放、不可积放等功能； |
| 07-07 | 图形化中文操作界面，所有的报警及故障信息均可显示在触摸式操作屏上。流程显示，手动自动切换； |
| 07-08 | 在通道及人可以接触到设备的地方，需要增加护拦。 |
| 07-09 | 输送系统的所有配套检测元件应配有安全防护装置； |
| 07-10 | 1、驱动链条采取连接相邻两个辊筒（与主驱动链轮连接时除外）的设计，注意接缝处的间距要做到最小，以降低噪音；2、两条输送线之间多设计几个顶申设备，以提高货物托盘缓存数量和缩短托盘的回库时间，达到提高分拣速度；3、需要提供输送线的（每小时）最大托盘输送数量、最大分拣数量、最大缓存托盘数量、托盘最快回库时间。（输送线的输送速度与回库速度能满足堆垛机的整体最大运行速度）（参考：高速路与收费口数量设计的比例，以达到车辆最小时间通过高速路收费口与投入比之间的平衡） |
| 07-11 | 输送机应设置有效的传动链条涨紧装置； |
| 07-12 | 输送机两侧设计高度、宽度可调节护栏以对托盘进行有效导向； |
| 07-13 | 与相邻输送机连接处应平稳过渡。 |
| 07-14 | 支腿高度可调； |
| 07-15 | 配有保护功能，故障及时停机； |
| 07-16 | 通信方式：有线；每个进出货口配操作终端进行系统操作，系统应有：手动控制、半自动控制、全自动控制、紧急停止、故障报警、故障代码显示等 |
| 07-17 | 移载输送机采用两台独立的电机分别控制托盘的移动和移载台的升降，同时设有移载台位置的检测装置，当移载台上升或下降不到位时，需进行相应声光报警，同时后续托盘应不动作； |
| 07-18 | 控制方式：一台输送机配一个驱动单元； |
| 07-19 | 为保证物流出入库可靠性，各层输送机要求分别采用独立的PLC进行控制； |
| 07-20 | 输送机控制器选用西门子S7-1500系列的控制器；控制器要求支持PROFIBUS、PROFINET等网络通讯； |
| 07-21 | 输送机控制系统采用总线型控制结构，总线采用ASI、PROFINET总线； |
| 07-22 | 输送机速度为0-16m/min，所有输送机速度控制全部实现变频调速； |
| 07-23 | 输送机系统上的托盘条码识别装置选用总线条码识别器 |
| 07-24 | 输送机系统要求各输送机实现单元化控制，便于维护和手动操作； |
| 07-25 | 输送系统应运行平稳、可靠、安全； |
| 07-26 | 输送系统间的所有设备应性能匹配； |
| 07-27 | 输送系统所有马达均应采用SEW/NORD等进口品牌的电机，且都具备过载等保护装置，防护等级为IP54，竞标方同时提供所有电机的型号、产地、品牌等信息； |
| 07-28 | 输送设备采用湖州德马、浙江力星或进口品牌的辊筒（材质为镀锌），杭州东华或浙江恒久的链条，RGV轨道材质选用铝型材； |
| 07-29 | PLC采用SIEMENS，变频器采用施耐德等国际品牌产品，低压电器采用SIEMENS/施耐德，条码阅读器采用LEUZE/COGNEX、SICK、基恩士，光电开关采用Omron/LEUZE/P+F、SICK，触摸屏采用SIEMENS； |
| 07-30 | 一层出库、二层入库区输送线设有龙门检测装置，测试内容包括外形尺寸检测、超高超宽检测、称重测量、拍照、把摄像功能，并且图像内容可以保存一个月等； |
| 07-31 | 一层出库、二层入库区输送线，每个出入库口均需配50寸高清显示屏，显示屏角度，应方便拣选人员读取。 |
| 07-32 | 一层出库、二层入库区输送线，都需要具有到货入库暂存库、验收合格入可用库、发料出库、盘点等相同进出功能。 |
| 07-33 | 分拣口左右两边不能有设备，避免影响工作，控制设备集中安装在墙角或不影响工作区域。 |
| 07-34 | 在分拣口扫描完成取件后，托盘需要回到原来位置，严禁随意回库。 |
| 07-35 | 工作量记录系统，每个分拣口（每人工号）的工作量，随时在系统内记录，每天保存一次（00:00）后从0开始记录，并且可以显示到办公室主监控器上。当输送线上超过10项待分拣缓存托盘时，能在主监控器上报警，并显示出数量。 |
| 07-36 | 一层中型、大型托盘输送需要各有一个落地设备，液压叉车可以直接上料、取料，二层大型托盘输送需要一个落地设备。 |

8、料箱输送线及分拣线技术要求（编号08）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 08-01 | 1、投标方提供料箱出入库输送线和分拣线设计及设备提供，提供的设备应能满足物流的需求能力；2、一层、二层需要各规划10个分拣口。 |
| 08-02 | 各项机电设备需提供最大外形尺寸及单机质量，包装尺寸及运输条件。输送设备、托盘等还须提供外形尺寸偏差、对角线偏差等数据； |
| 08-03 | 各项机电设备须提供噪声指标（含空载、负载、系统），及引用标准和测试方法； |
| 08-04 | 1、机上布线应内置不得外露、激光传感器采用全封闭包裹式设计，与电气设备或器件的连接要有合适的接头过渡。机上敷设的桥架、线管和接头要标准美观，不得影响设备的整体视觉效果；2、输送上所有的设备都规划设计在封闭的空间内。 |
| 08-05 | 电气系统和接地系统的设计应符合GB50057-2010、GB50302-2002 的要求； |
| 08-06 | 受电电压必须符合招标人提供的供电标准：即低压380/220V（三相五线制）； |
| 08-07 | 为保证系统的美观效果，设备边框要求采用铝型材；设备上的金属外露表面，须经除锈处理，表面经脱脂、酸洗—磷化然后再采用静电喷涂，涂料采用热固环氧树脂（粉状），涂层厚度60μm。若采用油漆应不少于三道（一道底漆，二道面漆）。铝材需说明阳极氧化层的厚度； |
| 08-08 | 所有涂层、不锈材料和铝材，投标方所做的设备，表面色泽均匀一致、无明显花斑、麻点、划痕、磨具拉痕和粗糙不平等缺陷、手感要好； |
| 08-09 | 在签订合同前，按上述各条要求，投标方提供两份以上涂装件、不锈材料、已阳极氧化铝材的样本，经招标方确认后，签字并做透明塑封作为出厂交验和最终交验的样本； |
| 08-10 | 各项机电设备上的运动部件和运动的设备必须有安全保护措施，所设置的防护罩和防护栏应有醒目的颜色标志，且应与整体设备协调； |
| 08-11 | 机械设备、电气设备及各分系统、各单机上的配套件选型，应协调统一； |
| 08-12 | 若系统或子系统成套从境外供货，其配套件应选用国际知名品牌。应在投标书技术协议书（或技术规格书）中明确规定，并取得招标方的认可； |
| 08-13 | 投标方应根据用户要求提供合适的输送系统（包含辊筒输送机、链板输送机等）。 |
| 08-14 | 投标方应提供输送系统（包含辊筒输送机、链板输送机、升降机等）的结构图及技术参数； |
| 08-15 | 输送系统应运行平稳、可靠、安全；输送系统间的所有设备应性能匹配； |
| 08-17 | 输送系统所有马达均应采用SEW/NORD电机，且都具备过载等保护装置，防护等级为IP54，投标方同时提供所有电机的型号、产地、品牌等信息； |
| 08-18 | 1、滚筒输送机使用哈金森多楔带传动，辊筒输送机积放段采用行业一线品牌电动滚筒；输送设备采用湖州德马、浙江力星或进口品牌的辊筒（材质为镀锌）；2、辊筒间距要小，以达到降噪要求。 |
| 08-19 | 转弯输送机由单独的驱动装置驱动，转弯输送机的内半径设计应满足周转箱顺利通过； |
| 08-20 | 皮带驱动辊筒为钢辊，表面须经专门加工，以增大与皮带的驱动摩擦力，并不会粘连皮带；皮带滚轴两端的轴承具有永久润滑性，无须添加任何润滑剂而保证皮带辊运转灵活； 辊筒密度加大，以降低噪音。 |
| 08-21 | 输送机外观必须光滑，无锐角、锐边裙板接合必须平整、光滑、对齐、靠紧、接缝无间隙、无毛刺、无凸凹，在结构设计上必须消除一切对手、手指、商品等产生钩、挂、夹、划伤等的问题； 输送机外观必须全封闭式的，需要将所有转感器、接触器包起来。 |
| 08-22 | 分流装置由投标方考虑，须满足线体能力要求；移载设备应保证周转箱能顺利分流和合流； |
| 08-23 | 垂直移栽机要求不改变货物水平高度，使用水平、垂直相互切换，只举升自身重量的结构形式； |
| 08-24 | 连接方式应简洁、安全，便于检修连接方式应简洁、安全，便于检修； |
| 08-25 | 箱式输送系统控制器选用西门子S7-1500系列的控制器； |
| 08-26 | 各项机电设备均应具有可维修性，拆卸电机、变速箱等部件需有足够的操作空间；各项主机均应有不可擦拭的润滑图表，各润滑部位应能顺利进行加油操作；各传动机构的链轮、皮带轮端面应有防止轴向串动的措施和安全保护罩； |
| 08-27 |  |
| 08-28 | 分拣系统作业流程由各家自行设计，但分拣作业工作台应设有50寸高清显示屏，灯光指示功能和按钮。 |
| 08-29 | 应提供输送系统主要部件的厂家及报价，应详尽的说明保障输送系统能安全、准确运行时所采取的有效措施； |
| 08-30 | 设备主体采用铝型材料，设计需美观，耐用；所有部件都应防锈防腐蚀； |
| 08-31 | 投标方应提供输送系统主要设备遵循的法规及行业标准的名称； |
| 08-32 | 每个出入库口均需配拍照和摄像功能，且需要存储30天内容。 |
| 08-33 | 1、两条输送线之间多设计几个顶升设备，以提高货物托盘缓存数量和托盘的最快回库时间，达到提高分拣速度；2、需要提供输送线的（每小时）最大托盘输送数量、最大分拣数量、最大缓存托盘数量、托盘最快回库时间。（输送线的输送速度与回库速度能满足堆垛机的整体最大运行速度）（参考：高速路与收费口数量设计的比例，以达到车辆最小时间通过高速路收费口与投入比之间的平衡） |
| 08-34 | 一层出库、二层入库区输送线设有检测装置，测试内容包括外形尺寸检测、空间体积检测、称重测量、拍照、把摄像功能，并且图像内容可以保存一个月等； |
| 08-35 | 1、分拣口左右两边不能有设备，避免影响工作，控制设备集中安装在墙角或不影响工作区域；2、在分拣口扫描完成取件后，料箱需要回到原来位置，严禁随意回库。 |
| 08-36 | 工作量记录系统，每个分拣口（每人工号）的工作量，随时在系统内记录，每天保存一次（00:00）后从0开始记录，并且可以显示到办公室主监控器上。当输送线上超过10项待分拣缓存料箱时，能在主监控器上报警，并显示出数量。 |
| 08-37 | 一层出库、二层入库区输送线，都需要具有到货入库暂存库、验收合格入可用库、发料出库、盘点等相同进出功能。 |
| 08-38 | 堆垛机在叉取料箱回库前，输送线上要有一个料箱纠正（纠偏）回位装置。 |
| 08-39 | 一层出库、二层入库分拣口输送线上需要设有暂存料箱缓存装置可以放置电脑、操作工作、料箱，拣选好的航材放在此区域，进行合单。如果现场光线不足，需要缓存装车下面增加光源。 |

081、三楼盘点口和未来发料预留口（编号081）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 081-01 | 三楼主要用于航材盘点和未来发料预留用。 |
| 081-02 | 投标方提供托盘出入库输送线和分拣线设计及设备提供，提供的设备应能满足物流的需求能力。 |
| 081-03 | 托盘区需要规划5个分拣口、料箱区规划10个分拣口。 |
| 081-04 | 利用手持PDA进行航材盘点工作，实现无纸化。 |
| 081-05 | 可以实现一层、二层相同的分拣、上架功能，三层不需要落地设备。 |
| 081-06 | 在料箱分拣口输送线上需要设有暂存料箱缓存装置可以放置电脑、操作工作、料箱，拣选好的航材放在此区域，进行合单。如果现场光线不足，需要缓存装车下面增加光源。 |
| 081-07 | 航材盘点显示系统，可以显示当前盘点的整托盘、料箱的项数、数量、批次等信息。 |
| 081-08 |  |

9、输送系统附属设备需求（编号09）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 09-01 | 在立体库二层及三层设有钢结构平台，且都预留有相应的输送机检修通道，便于维护人员检修等；其中二层钢平台作为入库操作区，布置相应入库传输线及设备；三层钢平台作为预留平台及盘点口，为达到盘点时的安全性，输送设备需要远离立库区域。 |
| 09-02 | 钢平台锯齿状部分，由投标方负责制作，需要向甲方提出钢平台连接之间的要求。 |
| 09-03 | 为保证出入库托盘顺利执行，要求在各入库口设有尺寸检测装置和称重装置，实时检测出入库托盘是否超出一定范围，若有托盘尺寸异常输送到整理台或退回并报警提醒人工整理。保证装置要求能体现各尺寸超出情况报警； |
| 09-04 | 本系统为了快速提示操作人员各托盘或各车位的装车信息，保证准确无误的完成托盘产品的出入库工作，要求在相应出库口以及各个装车工位分布布置50寸高清显示屏，以提示当前工位的作业信息等； |
| 09-05 | 50寸高清显示屏要求；至少显示2-5行，以太网同步卡实时控制； |
| 09-06 | 50寸高清显示屏TCL、小米、创维品牌。 |
| 09-07 | 所有涂层、不锈材料和铝材，竞标方所做的设备，表面色泽均匀一致、无明显花斑、麻点、划痕、磨具拉痕和粗糙不平等缺陷、手感要好； |
| 09-08 | 铝材拉制后应进行水喷沙处理、再进行阳极氧化，其厚度不小于10 微米。执行国标GB 10014-87(ISO 2164-19100)； |
| 09-09 | 在签订合同前，按上述各条要求，投标方提供两份以上涂装件、不锈材料、已阳极氧化铝材的样本，经买方确认后，签字并做透明塑封作为出厂交验和最终交验的样本； |
| 09-10 | 所有部件都应防锈防腐蚀； |
| 09-11 | 在拣选起始端设置两台电脑工作站，用于打印拣选订单明细，该明细将随拣选完成的货物发货； |
| 09-12 | 中控室设立在二层钢平台南侧，面积至少20平米，中控室由招标方负责搭建，中控室内硬件设备由招标方负责提供，但投标方应明确硬件设备（扫描仪、打印设备、PC机等）配置的详细说明，提供配置清单的建议。 |

10、电器及供电系统要求（编号10）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 10-01 | 采用三相交流电，电压 380±10%V，50HZ。控制电源应提供稳压装置，适应 200-250V 电压波动。 |
| 10-02 | 大功率用电器(5KW 以上)用电电流应平稳无脉冲，不对电网产生干扰。 |
| 10-03 | 外露电气开关应有防尘、防湿、防爆保护措施。 |
| 10-04 | 触摸屏、PLC可编程控制器（西门子或AB罗克韦尔）、变频器（西门子或AB罗克韦尔、施耐德）、同步带、主要气动元件和动力元件全部选用国际知名品牌。并保证在国内可买到配件。投标方须列表说明所选配的电气元件的名称、型号、品牌或生产厂家。 |
| 10-05 | 电控柜内的电路设计规范简洁明了，电控柜带自动断路保护装置，具有过流、过载、过压、缺相等保护功能。 |
| 10-06 | 电气线路图应详实，采用国际标准，各单元电路不但要有框图，还要有电气线路图，以便于维修。 |
| 10-07 | 投标方负责立体库内动力电缆敷设，投标方将相应电源接入点接入到专用的配电盘中，以给投标方所供货的相关物流设备供电。 |
| 10-08 | 以上相关物流设备必须有专用动力电源供电盘； |
| 10-09 | 专用供电盘标准必须符合国家相关供电标准； |
| 10-10 | 专用供电盘中所用的供电开关选用欧姆龙、施耐德等国际知名品牌； |

五、IT及控制系统要求

1、仓储管理软件系统总体要求（编号11）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 11-01 | 系统在现有航材管理体系的基础上，立足深航航空的未来发展规划，引入智能化立体仓库及物联网技术，配套改进现有工作流程，实现航材信息流与实物流的准确同步，提高劳动效率，提升工作品质，缩短航材周转时间，降低劳动强度，提升公司运营效能、提高航材管理及维修服务水平。 |
| 11-02 | 投标方的IT系统建设团队人员角色必须明确，人员投入稳定，其中项目经理、需求分析师、开发经理必须具备物流仓储管理相关系统开发经验，需求分析师必须为行业专家，开发工程师工作经验必须三年以上，在项目的建设过程中开发商不能更换项目经理、需求分析师及开发经理； |
| 11-03 | 系统无任何用户使用、访问数量的限制； |
| 11-04 | 充分实现业务处理自动化，提高业务运作效率。 |
| 11-05 | 须设计科学、合理的业务流程，便于业务部门之间方便快捷地完成业务操作。 |
| 11-06 | 在研发过程中，须根据各部门的实际需求，提供个性化支持和服务，例如优化组盘、到货入库、待验收航材出库、盘点等。 |
| 11-07 | 具有灵活的反馈和修改功能，能根据使用者的动态需求进行适当调整，提升用户满意度。 |
| 11-08 | 具有良好的权限设置功能及信息安全措施，确保信息安全。 |
| 11-09 | 对需要保密的信息能够进行加密并保存。 |
| 11-10 | 有完善的技术解决方案文档、数据库设计、系统测试文档、培训资料。 |
| 11-11 | 有完整的平台架构设计理念，包含业务模型和技术架构，应易于扩展。 |
| 11-12 | 系统框架设计具备多层架构以及组件、插件的设计理念，具备良好的扩展性，满足日常的需求变更。 |
| 11-13 | 系统后台数据库连接应支持JDBC或ADO标准，具备数据库连接池的统一管理和安全性，限制通过其它方式连接系统数据库。 |
| 11-14 | 软件技术能够应付未来较多的需求完善情况。 |
| 11-15 | 软件有统一的开发规范、开发框架和完善的配置管理。 |
| 11-16 | 系统的安全性方面要能通过深航公司审核。 |
| 11-17 | 整体架构要支持多公司多地域多库房协同使用，支持深航三层组织结构，具备严格的可扩展性权限控制。 |
| 11-18 | 客户端采用B/S架构。如采用C/S架构需明确说明。 |
| 11-19 | 完成与Amicos系统（现有ERP系统——航材维修及管理平台）数据对接。 |
| 11-20 | 如在业务上有需要同深航相关业务系统进行集成时，系统必须能满足需求。 |
| 11-21 | 系统建设完成后，系统软件如采用成熟产品且能提供软件著作权证明的，软件著作权归投标方所有，深圳航空公司享有使用权。如不能提供软件著作权证明的，系统相关知识产权归深航公司所有。 |
| 11-22 | 计算机软件及控制系统、控制系统硬件设备（不包含通用型服务器及PC、不包含操作系统软件、数据库软件）、龙门照相设备。 |
| 11-23 | 龙门照相设备技术要求：有效像素：500万以上；分辨率：720P以上；快门类型：电子快门；适配C/CS标准镜头；数据接口：USB3.0。数量：每个出入库龙门一个。 |
| 11-24 | 1、需要有到货系统；2、工作量监控系统；3、领料单、标签打印系统。 |

2、功能性要求（编号12）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 12-01 | 功能简述 应用管理平台提供航材库管理系统的后台应用及Web呈现，涵盖入库/出库、收料/发料/退料、下架/上架、运输包装等基础业务操作以及盘点、查找等管理业务、库房运行管理与监控功能。 |
| 12-02 | 功能模块列表 根据功能需求，整理出的核心应用平台需求如下表所述。 根据功能类型分类，包括业务支持、综合管理和系统支撑三类。 |
| 12-03 | 部署方案要求 1、提供整个系统的网络结构图，提出运行本系统所需要的网络带宽建议。 2、投标方推荐本系统的硬件配置方案，包括硬件配置分布图，各硬件配置（含主机、存储等）所需资源和数量，提供设备配置清单等。 3、其它辅助设备（扫描仪、打印设备、PC机等）配置的详细说明，提供配置清单的建议。 4、其它中间件软件、辅助软件产品和版本的配置建议。 |

- 业务支持

系统功能需求-业务支持

| 功能模块 | 子功能模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 收料 | 转库收料 | 使用堆垛机或者手持设备扫描标签辅助收料 |
|  | 打印航材标签、挂签 | 周转件支持RFID和条码标签； 消耗件支持条码标签。 |
|  | 航材信息管理 | 查询航材，查看航材流转的详细信息 |
|  | 查询航材管理 | 记录管理查询区航材 |
|  | 收料看板 | 根据收料优先级显示待收航材信息，超期未收料航材报警提示。 |
| 上架 | 获取上架清单 | 显示上架航材清单，包含缺省架位 |
|  | 上架 | 扫描货架、航材标签记录上架信息，更新AMICOS信息 |
|  | 设置缺省架位 | 设置批次号缺省架位，更新AMICOS信息 |
| 下架 | 下架 | 扫描航材标签记录下架状态 |
| 发料 | 发料 | 扫描航材标签记录发料状态和领料人 |
| 转库 | 转库出库 | 通过手持设备扫描记录出库信息 |
|  | 转库装箱单管理 | 自动生成装箱单，每箱的装箱单。 |
| 入库 | 入库 | 通过手持设备扫描记录入库信息 |
|  | 监控及扫描预警 | 航材进入龙门时，扫描检测外形，超规则报警提示，自动摄像 |
| 盘点 | 盘点 | 通过移动设备盘点航材 |
|  | 盘点统计管理 | 查看货架、货位状态及盘点统计 |
| 退料 | 退料 | 根据发料单追踪原航材，实现入库。 |
| 运输装箱 | 运单管理 | 根据转库指令补录运单号 |
| 航材报废 | 出库 | 根据指令扫描出库，限制批号出库后无法在录入系统 |
| 货架管理 | 架位管理 | 添加，查询，编辑架位信息 |
|  | 空位管理 | 空托盘、空架位 |

- 综合管理

系统功能需求-综合管理

| 功能模块 | 子功能模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 运行管理及调度监控 | 设备监控 | 具有完备的设备监控功能，流程参数、运行参数、设备参数的显示和修改功能。 实时检测、显示设备运行状态，详细记录、报告设备故障、通讯故障，设备故障及时报警。 |
|  | 运行监控 | 图形界面可直观显示业务流程、物流状态、物流位置等。作业管理，包括设备状态查询、作业任务单查询等 |
|  | 运行优化 | 提供物流路径、段及控制管理，平衡路径任务、优化作业。 导入智能库位和配送的调度管理，实现库位调度按照订单、物资类型、出入库频次、分拣配盘、配送点等多模式安排，配送调度按照订单、工位、生产线、补货等多模式安排。 |
|  | 应急处置 | 在上层WMS系统故障的情况下，用户可通过WCS系统，人工指定货位或目标地址，驱动设备以实现紧急出入库操作。 提供完整的错误任务或故障任务处理，方便任务撤消处理。 |
|  | 管理记录 | 提供详细的操作记录、运行日志，提供在线故障诊断及帮助功能。 提供详细的接口事务记录，与ERP系统（Amicos）的数据交换记录。 |

- 系统支撑

系统功能需求-系统支撑

| 功能模块 | 子功能模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础数据管理 | 仓库管理 | 对仓库进行管理，支持系统流转 |
|  | 门管理 | 对门进行管理，支持硬件采集数据 |
| 系统管理 | 用户管理 | 创建用户，管理用户 |
|  | 角色管理 | 为每个角色设立不同的权限 |
|  | 认证管理 | 集成深航的域认证机制，实现用户登录 |
|  | 终端管理 | 控制启用，停用各个终端系统 |

3、系统安全性方案（编号13）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 13-01 | 投标方应提出一套针对本系统的综合性安全解决方案，并对此解决方案的优缺点加以论述和说明，包括系统容错方法、防止系统崩溃方法、防止系统被攻击的方法以及数据备份方法等等。 |
| 13-02 | 安全性要求 1、需满足深航集团安全规范。系统的安全性方面要能通过深航公司审核，按照《深航股份信息化项目系统安全检查表》（见附件 ）进行安全检查。 2、保证WEB服务的安全，包括防止非授权访问、注入攻击、溢出攻击、DDoS 攻击等。 3、针对应用系统，设定严格、灵活的权限控制方式。 4、用户使用范围包含专线和非专线网络，应标方所提供程序应可满足不同网络环境下正常访问，包括满足SSLVPN（Array SPX）安全要求的WEB访问，并负责符合设备安全规则的代码修改。 5、本项目建设的软件系统仅发布在内网部分，应该满足与AD结合实现系统身份验证或接入航单点登陆平台。 6、考虑数据库的安全存储、备份与恢复的问题。 7、要求保证数据的完整性、不可否认性。 8、充分考虑到用户错误操作、系统模块故障对系统安全运行的影响。 9、系统对内网服务及对外网服务功能要求独立发布，并提供安全、可靠的权限控制。 |

4、非功能性或符合性要求（编号14）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 14-01 | IT系统技术路线要求 1、优先采用主流开源开发技术(J2EE)。 2、必须采用通用开发工具，不得使用任何封闭的专用开发工具，避免由此引起的系统不兼容等问题。 3、数据库要求使用开源或商用数据库的主流稳定版本且该版本必须在官方支持范围之内，比如MySQL 5.5以上版本、SQL Server 2008以上版本或者Oracle 11g以上版本。 4、严格的面向对象的分析和设计方法；系统采用开放性框架体系；全面采用XML技术与基于XML的Webservice技术作为文件、接口传输的规范和瘦客户端应用。 5、本系统在设计时必须充分考虑系统每个模块的可扩充接口，保证系统能随时加挂各种应用模块；能够实现跨平台和跨数据库；建议采用开源平台，所有组件采用冗余设计，包括任何硬件及软件环节，要求任何单点故障不影响系统正常，可采用诸如服务器群集、数据库读写分离、应用负载均衡等方式实现，另系统应具备良好的伸缩性，当计算资源不足时可通过扩充节点方式快速解决。 |
| 14-02 | IT系统数据要求 1、系统后台数据库连接应支持JDBC或ADO标准，具备数据库连接池的统一管理和安全性，限制通过其它方式连接系统数据库。 2、原则上所有业务基础表均须遵循以下四点规范，如有特殊情况，需在《规格偏离表》中注明。相关偏离需甲方书面同意后，方可执行。 （1）所有数据行均需含有物理主键或行唯一性标识，如唯一性索引等。 （2）所有数据行均需含有创建时间字段，记录数据写入时间的时间戳。字段名为“created_time”，字段类型为“timestamp”，注释为“入库时间”。 （3）所有数据行均需含有更新时间字段，记录数据更新时间的时间戳。字段名为“updated_time”，字段类型为“timestamp”，注释为“修改时间”。每次数据更新均须维护该字段，不允许出现漏改情况。 （4）所有数据行均需含有删除标志字段，字段类型为“deleted”，0表示正常，1表示删除。原则上不允许采取物理删除的方式进行数据删除，只允许通过 修改删除标志状态的方式进行逻辑删除。 |
| 14-03 | IT系统架构要求 1、投标方需明确说明投标系统以及其它辅助系统所最适合的系统平台（包括软、硬件及其支持环境）。 2、有完整的平台架构设计理念，包含业务模型和技术架构，应易于扩展。 3、系统框架设计具备多层架构以及组件、插件的设计理念，具备良好的扩展性，满足日常的需求变更。 4、软件系统可维护性指标 （1）系统是否基于组件设计。 （2）容易为系统增加一个新功能或新数据，而不需要进行大量的代码修改或设计修改。 （3）产品中包含复杂的算法和业务逻辑，投标方需有针对性的故障排除方案。 （4）系统不依赖环境，也就是说系统不做修改或做很少修改就可以运行在其它环境中。 （5）整体架构要支持多公司协同使用，需要适应深航公司成员企业使用，具备严格的权限控制。 5、系统客户端采用B/S结构。 6、系统必须具备负载均衡、群集、读写分离等高可靠性架构，支持性能扩容，支持多地部署，解决方案中需说明服务器切换机制和数据同步机制及相关要求。 |
| 14-04 | IT系统接口要求 1、使用外部接口的，在深航ODS能够提供服务的情况下须与ODS进行数据交换；若ODS无法提供服务，系统可以直接与外部系统接口进行数据交换。 2、对外开放接口需要进行身份验证，对涉及的用户身份证、电话号码等敏感信息敏感数据要进行加密处理。 |
| 14-05 | IT系统性能要求 1、功能响应时间：在正常50并发的情况下，响应时间<5秒（不能达到要求的功能需特别说明）；在满负荷100并发的情况下，响应时间<10秒；在超负荷200并发的情况下，响应时间<15秒。须对如何提高系统性能的方法加以说明。 2、系统支持最大用户数15000，在线用户数3000； 3、批处理效率：系统中涉及大批量数据处理的系统响应时间，如： 在多大数据量级的条件下，系统中批量数据处理效率以及随数据量增大时性能的变化趋势。并对如何提高系统性能的方法加以说明。 |
| 14-06 | IT系统易用性要求 1、说明本系统如何易于为不同用户所理解掌握，操作简单，用户界面友好等。 2、系统界面设计要求自适应分辨率，满足主流分辨率（1024*768）有理想效果前提下，其它分辨率下要有较好的视觉效果。 3、系统交互设计应充分考虑用户习惯及使用偏好。 4、容易为系统更换界面风格。 5、用户使用PC端的系统至少支持IE 8.0及以上各个版本、Firefox和Chrome等三种主流浏览器。 |
| 14-07 | IT系统部署方案要求 说明该软件在需求或环境发生某些变化时，该软件对这些变化的适应能力，比如流程及业务规则变化、产品特征变化、机构人员变化等。 |
| 14-08 | 工具要求 1、开发工具：投标方对准备采用的开发工具应加以罗列。 2、分析设计工具：投标方对准备采用的分析设计工具应加以罗列。 3、项目管理辅助工具：投标方对准备采用的项目管理辅助工具应加以罗列。 4、其它辅助软件工具：投标方也可以罗列认为有利于投标的自己使用的辅助软件工具及其效果。 |
| 14-09 | IT系统开放性要求 1、提供系统总计及详细设计方案，涵盖但不限于技术架构等。 2、提供系统数据字典及数据库表说明。 3、提供系统网络结构图。 |
| 14-10 | IT系统培训及维护方案要求 1、提供系统使用操作培训，并提交用户使用手册。 2、提供系统维护方案，包括各个组件的监控方式。 3、提供各种典型的出错处理方法。 4、提供系统框架及结构设计的培训。 5、提供源代码及程序的培训。 6、提供系统及数据重构方案。 7、系统进行维护工作时，应尽量少中断用户的正常工作。 8、软件升级/数据备份等操作中断业务时间在用户允许范围内。 |

5、技术转移方案（编号15）

为使系统能高效、可靠运行，投标方必须在系统实施及后续服务阶段向招标方进行技术转移。方案中应包含以下内容：

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 15-01 | 投标人除提供业务系统的可执行版本外，还需提供所有程序的配置文件，并在每次版本更新或客户化后适时更新并提供给招标方。 |
| 15-02 | 部署到测试环境和生产环境的程序的可执行版本必须根据源代码生成，以保持源代码和执行代码的一致性。（如系统属于投标方商业秘密的可不提供源代码） |
| 15-03 | 投标人提供的各种文档应与其提供的系统功能相一致，技术文档应该全面、详细、准确。 |
| 15-04 | 投标人提供的文档应能够满足招标人对投标人所提供的系统安装、使用、维护的需要，投标人提供的技术文档至少包括但不限于： 1、系统详细设计文档（包括但不限于系统架构图、业务逻辑图、数据字典等）； 2、系统配置及发布手册（包括但不限于部署方案）； 3、系统维护文档； 4、用户操作手册； 5、培训手册。 |
| 15-05 | 投标人应按照深航项目管理要求提供项目各阶段所需的文档。除上述技术文档以外还包括但不限于： 1、需求规格说明书 2、系统测试文档（包括但不限于测试计划、测试用例、测试方案等）； 3、灾备建设方案（若招标人系统灾备有要求） |
| 15-06 | 投标人在任何时候向招标人提供系统升级和客户化功能增加时，都应提供相应的技术文档。 |
| 15-07 | 投标人向招标人提供的所有技术资料应使用中文或英文。 |
| 15-08 | 投标人提供的文档和资料均应以U盘、光盘或纸张为载体，文件格式为Word文档或PDF文档或其它可视化文件。 |
| 15-09 | 投标人提供业务系统版本及文档的同时，请推荐相应产品的版本管理工具。 |

6、验收方案（编号16）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 16-01 | 为保证系统按实施计划完成，能够按期正常运行，招标方将对系统进行全面测试验收。 |
| 16-02 | 投标方应提供详细的系统验收测试方案，方案应包含双方人员名单、测试时间、测试方法、测试内容和测试流程等详细说明。 |

六、其他技术要求

1、设备维护（编号17）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 17-01 | 竞标方提供设备维护和操作手册； |
| 17-02 | 竞标方提供润滑油清单和推荐的润滑油更换周期； |
| 17-03 | 竞标方指明检修周期，磨损点； |
| 17-04 | 竞标方提供通用的备品备件，互换性强，易损易耗品及部件应尽量选用易购产品。提供常用电器维护工具，专用工具等。 |
| 17-05 | 设备维护说明书应包括维护项目说明，易损零件更换修复说明，检测标准，电控系统插板图和连线图。 |
| 17-06 | 系统应配置各种常规功能的检测程序。检测程序应使用简单可靠，能诊断出故障所在的准确部位及类别。系统的故障次数及时间统计应由数据处理系统自动完成。 |
| 17-07 | 系统设备除需配备各种常规工具和仪器外，还需配备专用测试设备、安装维护工具及维护备件。 |

2、EHS和安全要求（编号18）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 18-01 | 设备运行平稳，噪声不大于75dB(A)。 |
| 18-02 | 全部安全条件具备时，设备才能启动。 |
| 18-03 | 电路按照功能分组，并拥有单独的保险，如果其中一组保险自动切断，其他组织仍可进行工作。 |
| 18-04 | 设备应有过载保护、漏电保护装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施，保证设备和产品处于安全状态； |
| 18-05 | 安装电机保护开关和漏电保护器以保证全部电机及操作人员安全，特别是人员经常接触的电源开关必须带漏电保护功能。 |
| 18-06 | 设备带有可靠的接地装置，以避免操作者身体与设备的危险区域接触及操作运行过程中不产生静电。 |
| 18-07 | 应在出入库等工位设置紧急停机按钮，紧急停机时应有声光告警指示。在堆垛机运行通道的前后通道口设有相应安全护栏及安全门系统，在相应的维修工位设备有相应的安全门系统，所有的安全门系统与控制系统对接，实现无缝控制。 |
| 18-08 | 当设备断电、急停、故障告警或非正常停机时，系统自动保护原有数据信息，恢复正常时，能按原状态连续运行。断电恢复供电后，所有机电设备不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品安全； |
| 18-09 | 整机运行时具有良好的安全性。在各部位均有国家标准所规定的安全标志符号或中文标志提示。所有的安全说明书及安全标志采用国家统一符号标识，并贴在醒目位置，所有安全标志须由供应商贴好。 |

3、工程实施要求（编号19）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 19-01 | 投标人应依照设计图及技术规范施工，符合设计及本招标书的要求。负责架位安装工作。安装期间所发生的一切费用、如：食宿费用、工具费用、仓储费用等等，都有投标方承担。 |
| 19-02 | 投标人用于本工程的所有主材须经招标方代表和监理工程师的检验，符合设计及有关标准的技术性能要求。经检验不合格者不得用于工程施工。 |
| 19-03 | 本项目在实施过程中，若投标人所委派的项目负责人及班子人员工作不力、不听从指挥或工作失职，招标方将有权要求撤换，投标人将不得托辞拖延。 |
| 19-04 | 投标人应负责产品保护工作，以确保产品不受损害和污染，如有此事发生，投标人将承担所有责任，并负责修复和更换。 |
| 19-05 | 投标人在材料包装拆卸、安装过程中产生的所有废弃物应立刻清扫，堆放至招标方指定的地点，并及时运出施工现场，所有有关费用均纳入投标报价中。 |
| 19-06 | 在工程实施过程中，投标人必须制定完善的工程施工安全措施、防火措施、用电管理措施等，并指定专业安全员负责此项工作，杜绝发生重大人身伤亡事故和项目安全事故。发生安全事故、火灾事故等造成的一切损失，由投标人承担全部责任。 |
| 19-07 | 在工程实施过程中，投标人必须服从招标方对飞行隔离区的管理规定，如有违反规定，后果自负。 |
| 19-08 | 投标人从进驻施工现场开始，还应遵守招标方的治安、交通、保卫等工作的管理。投标人使用施工场地外的公用道路，必须注意行车和行人的安全，必须服从机场公安分局的管理。投标人未经建设单位同意，不得占用封闭式的施工现场围界以外的土地、道路随意搭建临设、料场、加工场、拼装场、仓库等。一经发现劝告不从者将被视为违章，并将处以违章罚款。 |
| 19-09 | 本工程必须进行封闭施工，生活垃圾必须进行袋装化处理。所有有关费用均纳入投标报价中。 |

4、安装施工、调试和验收（编号20）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 20-01 | 1、投标方派出具有经验的专业人员完成设备安装，招标方或其指定监理单位将全程检查施工进度和安装技术质量。 2、投标方应派出有经验的专业人员到现场调试。投标方自备在安装调试过程中所需要的特殊工具、燃料、润滑剂、配件和专用仪器。设备调试须按进度计划执行，投标方在设备调试期间有专人负责各种表格、文件、资料的填写，以免报验时缺项和延误时间。如因产品质量问题而影响调试及工期进度，其损失均由投标方负责。试运行前的调试应在招标方或其指定监理单位的监督下进行，以证明其可以进行试运行。 3、投标方应负责在现场对设备进行试运行，以检验设备设计、制作、操作和功能等方面的情况。投标方应向招标方提供出厂合格证及其他重要部件的检验证书。只有在提交上述资料后，方能进行试运行工作。 4、试运行应在招标方或其监理单位的监督下进行，试运行的内容包括但不限于：所有功能、参数、运行和安全装置的检测。试运行的结果将以书面形式记录，并由招标方或其指定监理单位签字确认，但不能被视为投标方应承担的质量保证责任的解除，也不能免除投标方对设备质量应承担的责任。 5、投标方必须提供详细的安装作业文件及时间进度表。 |
| 20-02 | 产品交付前的保护：投标方应负责对设备在组装、运输、现场安装、调试和试运行期间进行保护，采取相应的保护措施，以防机组损坏、零件丢失，保证其在验收、移交前完好无损。验收、移交前由于投标方保护措施不当造成的损失由投标方负责。 |
| 20-03 | 1、验收应按现行标准的规定组织和实施，验收包括相关设备验收、技术性能验收、软件及控制系统验收等。验收前由招标方、投标方、监理单位和安装单位组成验收小组，对设备的外观进行检验和核实，以确认已提供了合同规定的全部货物。投标人在合同中必须提供验收大纲。招标方和监理工程师审核批准的验收大纲内容包括验收检验方法和验收标准。 2、验收工作将在安装、调试和试运行结束后进行。在设备申报验收前，投标方需先完成自检，保证所交验的货物已经达到了预期状态。验收时，需将自检调试记录、试验记录及检验报告提交监理和招标方。 3、招标方通过运转、测量检验等手段确认设备符合本技术规格书中的规定，性能满足要求。投标方须对验收工作提供全面配合，包括提供验收所需的专用仪器和仪表。在考核中，招标方对设备有异议的考核项目有权提出重新进行试验、考核。投标方对检验过程中发现的所有缺陷必须采取有效的改进措施，直到设备的性能和各项技术指标完全符合本技术规格书的要求和合同的规定。 4、如果投标方最终交付的设备不能满足经双方确认的验收大纲中规定的技术性能指标，则投标方应负责免费更换或修复。若经更换或修复仍不能弥补缺陷，则招标方将视缺陷的程度对投标方作出经济处罚，且招标方有权从应付给投标方的合同款项中直接扣除。 5、验收工作结束后，投标方应负责起草验收报告。验收报告的内容应至少包括：合同名称、验收目的、验收时间、参验人员、验收项目及验收情况，并附有实测的数据记录。投标方的验收报告将作为招标方支付有关合同价款的依据之一。 6、验收合格还必须满足下述条件：合同规定的供货范围内的设备附件、随机备件、随机维修工具已经全部交付给招标方。A 投标方向招标方递交了合同规定的全部技术文件，包括竣工资料和各项测试数据等。B提供有关设备安全使用的警示说明和警示标志。C完成对招标方操作人员的培训。D由甲乙双方共同签署验收文件后，设备即为正式验收。 7、投标方必须提供详细的设备调试及验收大纲。 |
| 20-04 | 竣工资料：投标方应向招标方提供整套设备的中文技术资料。竣工资料必须严格相关规定收集、整理。 |
| 20-05 | 投标方必须提供详细的投入本项目组织架构和拟投入的项目经理、现场实施负责人、设备（ 机械、电气）负责人、软件负责人、方案规划负责人、售后服务及维保负责人的专业素质、技术能力以及以上人员的介绍，以及以上参与同类项目案例经验。 |

5、培训要求（编号21）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 21-01 | 投标人在应答书中应提出详细的培训内容和培训计划。设备竞标方负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、流程、操作、设备维护、设备参数设置、设备性能及问题解答； |
| 21-02 | 培训对象及要求：管理、技术、维修、操作及相关人员；综合培训（设备理论知识）；现场培训（设备操作知识）； |
| 21-03 | 提供设备操作及维护知识的培训，并对培训结果进行考试； |
| 21-04 | 提供对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员达到一定熟练度，由双方人员认可。所提供的培训课程表随投标文件一起提交； |
| 21-05 | 培训授课人必须是经过厂家认证的工程师、技术员等； |
| 21-06 | 必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。 |
| 21-07 | 对操作人员的培训应在初验测试前完成，对维护技术人员和设备管理技术人员的培训应在设备最终验收前完成。 |
| 21-08 | 培训内容： 1、系统的基本组成，了解各组成部分的技术、设备原理和性能； 2、设备主要部件的结构； 3、设备的操作、使用； 4、设备的日常维护； 5、设备的故障分析方法与解决步骤； |
| 21-09 | IT系统培训 1、投标人应对招标方人员进行全面的技术培训，使招标方人员达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以便投标人所提供的系统能够正常、安全、稳定地运行。 2、培训内容应包括：投标人所提供产品的架构、系统的关键逻辑、系统的设计说明、系统的操作功能等。 3、提供各种典型的出错处理方法。 4、提供系统使用操作培训，并提交用户使用手册。 |

6、售后服务要求（编号22）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 22-01 | 本项目的质保期从买卖双方签署竣工验收合格证书之日起计算，整个系统保修期限至少1年，含系统的所有零部件；如因机电设备重复出现故障导致停止运行时，需要顺延保修期限，同时故障零件投标方需无条件负责免费更换至合格。在保修期内发生故障或问题的，投标方应在收到招标方的通知后按要求的时间完成响应，远程指导无法排除故障的，应派专业的技术人员并携带工具无条件到现场作技术服务。如属投标方责任所造成，发生的投标方人员费用由投标方承担。如属招标方使用不当或违反操作规程和使用要求等原因造成设备质量问题，能修复的，由投标方负责维修，并只收取材料费。若投标方未能做到，招标方有权扣除5%的质保金。 |
| 22-02 | 在保修期内，投标方应派出相关技术人员，每年至少两次访问招标方（驻守时间不计入在内），指导招标方对设备的正确使用，并对设备进行检查和维护，同时做好维护记录。在保修期结束时，投标方和招标方代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷或故障均由投标方负责免费修理和更换。在修理完成之后，投标方将缺陷或故障原因、修理内容、修理方案及方法、正确操作手册等报告给招标方。 |
| 22-03 | 投标方提供24小时服务，在接到报修通知后，1小时响应，2-4小时内维修人员赶到现场，维修工作将连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止。该维修机构并备有足够的零部件，以满足维修要求。 |
| 22-04 | 投标方保证向招标方提供产品的连续性，保证在10年内，向招标方有偿（质保期内除外）提供所需的备品备件。对10年后无法提供的备件，应提前向招标方提供备品备件的相关资料，确保招标方能够在产品断供前依据投标方提供的相关资料制造或采购到合格的备件。 |
| 22-05 | 保修期结束前3个月，投标方要对所提供的全部设备进行一次全面检查、维护和保养，并对招标方反馈的维护保养记录进行详细的分析，及时发现问题，做到防患于未然，保证系统能安全正常地运行 |
| 22-06 | 投标方将针对本系统项目的应用情况，免费提出先进、合理的系统应用优化方案，确保工程的技术先进性、使用合理性、运行经济性等各项指标良好，确保工程技术与时代同步。 |
| 22-07 | 在保修期满后，设备符合合同的要求（凡不影响合同设备规定用途的不足之处除外，但投标方应在30天内负责消除这些瑕疵，费用由投标方自理），双方应在15天内签署有关设备的保修期期满证书一式二份，双方各执一份。 |
| 22-08 | 在保修期内，如因投标方责任需要调换或修理设备，并由此引起设备停机时，则有关设备的保修期应按实际停机时间相应延长。重新修理或更换后的设备部件的保修期为修理和更换完毕并经双方确认后重新起算保修期。 |
| 22-09 | 提供详细的超出质保期后的维修保养方案（定期保养+紧急维修）及维保协议范本（含维修保养收费清单及标准） |
| 22-10 | 厂家需在项目正式完成验收和交接后，设备运行初期（12个月），派驻至少1名技术人员在现场驻守。 |
| 22-11 | IT系统售后服务支持要求 1、免费维护期内现场支持，解决日常维护当中的问题，包括但不限于操作使用、技术讲解、问题排故、进行个性化需求改动、修改软件页面风格等。 2、免费维护期内，对影响生产的软件故障提供7*24服务，半小时内响应，1小时内提供补救方案，2小时内修正；对不影响生产的软件故障，提供7*24服务，半小时内响应，1日内完成修正。 3、免费维护期后，向我方提供1年的免费电话支持服务和免费电子邮件支持服务。 4、免费维护期后，需提供1年以内提供免费页面或界面功能和文字修改服务。 5、指定专人为本系统提供售后服务，专人为本项目具体实施成员。 |

7、运输要求（编号23）

| 需求编号 | 要求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此） |
| --- | --- |
| 23-01 | 竞标方应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，包装必须满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何破损，竞标方承担全部损失和费用。 |
| 23-02 | 运输时间包含在供货周期内，竞标方负责运输，并承担运输费用 |
| 23-03 | 所有设备到货拆箱时竞标方必须陪同现场人员进行拆箱,如竞标方授权招标方自行拆箱,拆箱后如发现所有设备及配件有任何损坏、缺少，竞标方应负全责不得推诿； |
| 23-04 | 所有设备到招标方工厂后由竞标方负责搬运、吊装，招标方派相关人员全程配合 |
| 23-05 | 设备安装定位由竞标方负责,招标方全程配合 |

需要增加项目，请重点关注：

1、到货入库管理系统；

2、航材验收流水线5条；

3、航材包装流水线2-3条，称重、拍照等功能；

4、库房内工作量监控系统；

5、库房内温湿度监控系统；

6、入库、发料、包装、验收操作区需要有拍照、摄像系统；

7、三楼盘点输送线远离立库区；

8、LED屏全部改换成50寸高清显示器；

9、打印标签问题；

10、门禁管理系统；