各投标供应商：

一、经采购方确认，我司于2019年07月10日发布采购公告的项目: 钢琴、奥尔夫乐器项目(招标编号:PSDL2019151678),（深圳市深水水务咨询有限公司： http://www.szsszx.com/tender/detail/PSDL2019151678采购公告）；因招标文件及采购公告内容有更正，特此澄清如下：

1、将招标文件第三章项目需求中立式钢琴的“规格技术”补充为：“长：151CM±2CM、宽：61CM±2CM、高：120CM±2CM”

| 序号 | 设备名称 | 规格技术 | 依情况附参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式钢琴 | 规格：长：151CM±2CM、宽：61CM±2CM、高：120CM±2CM 1、油漆：黑色PE不饱和树脂漆，漆黑且清澈透亮，硬度2H以上，以保证耐磨耐用。 ▲2、音板：选用天然优质云松实木复合而成，气候适应性强，共振性好，音源丰富。球形音板工艺，低中高音区的先天音色统一。 3、桥码：A级色木 4、钢板：用HT150材料铸制而成，承重力为16吨以上。 ▲5、琴弦：采用优质钢丝，悬臂式结构，最大张力145Kg以上，最小张力不少于50Kg。 ▲6、击弦机:(1)击弦机采用新材料ABS，弦槌击弦距离不少于43mm，弦槌无晃动；(2)止音器呢毡，平音头毡密度为0.16～0.22MM，三角毡密度为0.25mm～0.30mm；(3)色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦、贴弦一致，动作整齐、有效。(4)各部位采用专用呢，选用比木料耐久性更高的金属和塑料部件。 7、弦槌：采用白木制作，呢毡密度为0.4～0.9R的钢琴弦槌呢毡，色泽均匀一致，音色甜美、柔和，经久耐用。 8、键盘：键盘经过先进的干燥，防潮处理，大幅提升键盘质量的稳定性。白键采用独特的三层交错裁切胶合技术。黑键为普通键，拥有优质上佳的触感。键皮采用塑料材料，键盘表面硬度为2H以上，以提高键皮表面的耐磨性和耐用性。 ▲9、中盘：采用中盘加固设计，外观呈“T”字型，利于中盘加固，不易变形。选用实木拼板结合使其耐变形。 10、踏板：镀金踏板控制性能强，踏下踏板无杂音，力度控制舒适，琴槌的有效击程比例均匀，延音止音性能高效。 11、五金件：白铜脚踏板、脚轮等五金件，经过防锈、防氧化处理，部分部件镀金处理。 12、弦轴板：高品质枫木、榉木热压粘合弦轴板，确保钢琴突出稳定性。 13、弦轴木套：所有弦轴木套无开裂。 14、踏板连接杆：采用不锈钢金属制造，耐用性强，脚踏负荷在3.5KG±0.5KG左右。 15、环保工艺：钢琴外壳及部件添加甲醛缓释涂层工艺，有效降低钢琴油漆有害气体排放，辅助挥发，使产品有害物质含量降低到国际钢琴标准以下。 16、调音：钢琴经过7次调律，大师整理，保证音色手感完美统一，品质卓越。 17、钢琴背架框由白松木制作而成，采用榫卯法制造完成，使钢琴琴律更加稳定，延长了钢琴使用寿命及整体稳定性。 ▲18、缓降装置：特有液压缓降器，防止琴盖伤手。 19、配件：琴凳、琴罩、琴键布、脚垫、擦琴布、钢琴业用蜡水。 |  |  |

2、将招标文件第三章项目需求中三角钢琴的“规格技术”补充为：“长：152CM±2CM、宽：151CM±2CM、高：101CM±2CM”

| 序号 | 设备名称 | 规格技术 | 依情况附参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | 三角钢琴 （核心产品） | 规格：长：152CM±2CM、宽：151CM±2CM、高：101CM±2CM 1、油漆：黑色PE不饱和树脂漆，漆黑且清澈透亮，硬度2H以上，以保证耐磨耐用。 ▲2、音板：选用天然优质云松实木复合而成，气候适应性强，共振性好，音源丰富。球形音板工艺，低中高音区的先天音色统一。 3、桥码：A级色木 4、钢板：用HT150材料铸制而成，承重力为16吨以上。 ▲5、琴弦：采用优质钢丝，悬臂式结构，最大张力145Kg以上，最小张力不少于50Kg。 ▲6、击弦机:(1)击弦机采用新材料ABS，弦槌击弦距离不少于43mm，弦槌无晃动；(2)止音器呢毡，平音头毡密度为0.16～0.22MM，三角毡密度为0.25mm～0.30mm；(3)色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦、贴弦一致，动作整齐、有效。(4)各部位采用专用呢，选用比木料耐久性更高的金属和塑料部件。 7、弦槌：采用白木制作，呢毡密度为0.4～0.9R的钢琴弦槌呢毡，色泽均匀一致，音色甜美、柔和，经久耐用。 8、键盘：键盘经过先进的干燥，防潮处理，大幅提升键盘质量的稳定性。白键采用独特的三层交错裁切胶合技术。黑键为普通键，拥有优质上佳的触感。键皮采用塑料材料，键盘表面硬度为2H以上，以提高键皮表面的耐磨性和耐用性。 ▲9、中盘：采用中盘加固设计，外观呈“T”字型，利于中盘加固，不易变形。选用实木拼板结合使其耐变形。 10、踏板：镀金踏板控制性能强，踏下踏板无杂音，力度控制舒适，琴槌的有效击程比例均匀，延音止音性能高效。 11、五金件：白铜脚踏板、脚轮等五金件，经过防锈、防氧化处理，部分部件镀金处理。 12、弦轴板：高品质枫木、榉木热压粘合弦轴板，确保钢琴突出稳定性。 13、弦轴木套：所有弦轴木套无开裂。 14、踏板连接杆：采用不锈钢金属制造，耐用性强，脚踏负荷在3.5KG±0.5KG左右。 15、环保工艺：钢琴外壳及部件添加甲醛缓释涂层工艺，有效降低钢琴油漆有害气体排放，辅助挥发，使产品有害物质含量降低到国际钢琴标准以下。 16、调音：钢琴经过7次调律，大师整理，保证音色手感完美统一，品质卓越。 17、钢琴背架框由白松木制作而成，采用榫卯法制造完成，使钢琴琴律更加稳定，延长了钢琴使用寿命及整体稳定性。 ▲18、缓降装置：特有液压缓降器，防止琴盖伤手。 19、配件：琴凳、琴罩、琴键布、脚垫、擦琴布、钢琴业用蜡水。 |  |
| --- | --- | --- | --- |

二、本项目联系方式如下：

采购单位: 深圳市坪山区第一幼教集团

联 系 人：孙老师

电    话：0755-89666560

地    址：深圳市坪山区坪山街道行政二路4号招商花园城6栋

采购代理机构:深圳市深水水务咨询有限公司

联 系 人：郝工

电　　话：0755-22745201  手  机：13380002508

地    址：深圳市罗湖区布吉路1028号中设广场B座307

三、其他本公告未涉及内容不作调整，本公告与原采购文件矛盾之处，以本公告为准。

四、采购文件已作相应修改并重新上传，请各投标供应商自行下载查阅。

-点此下载-

深圳市坪山区第一幼教集团

2019年7月19日